CAPITULO 2 – Introducción a los converso res analógicos/digitales.

CONVERSORES ANALOGICOS/DIGITALES

INTRODUCCION

El conversor analógico digital (usualmente abreviados ADC o A/D converter) es un bloque esencial en muchos sistemas de procesamiento de señales digitales. Este provee una conexión entre el procesador de señales digitales y el traductor de señales analógicas. El conversor A/D es considera ser un dispositivo codificar, donde convierte una muestra analógica en una señal digital con determinado número cuantificado de bits. Numerosos tipos de conversores A/D han sido fabricados para las diversas aplicaciones, y es la aplicación la que determina la técnica de conversión. Desde el punto de vista de la implementación, los conversores analógicos/digitales típicamente contienen uno o más comparadores, compuertas, componentes pasivos de precisión, un voltaje de referencia preciso y una lógica de control digital.

PRINCIPIOS BASICOS

Hay diversos algoritmos y formas de realizar el conversor analógico/digital ofreciendo diferentes ventajas y desventajas entre ellos. La relación de compromiso se da entre la resolución de conversión, velocidad y economía (haciendo referencia a la complejidad del circuito, el área del mismo en el chip, la potencia de disipación, etc.) ofreciendo gran cantidad de opciones. Las características de los conversores A/D más prácticos se encuentran comprendidas entre anchos de banda de 1 Hz y 5 GHz, con resoluciones de unos pocos bits a 24 bits. Diferentes aplicaciones obviamente requieren diferentes parámetros, en la Figura 1 se ilustra el rango aproximado de requerimiento para sistemas comunes que contengan ADCs.

Figura 1) Velocidad y resolución requerida en los ADCs en varias aplicaciones

Clasificando a los ADCs según su velocidad de conversión, tenemos 3 categorías:

- ADCs de Alta Velocidad: en estos dispositivos, las muestras analógicas son convertidas a la misma velocidad que la señal de reloj, o a su mitad de rango. A pesar de ello, existe una constate de tiempo de retardo (latency) entre el tiempo en que la muestra de la señal analógica entra al conversor y cuando la señal digital generada aparece en la salida. Ejemplos de estos son los conversores Flash, pipeline, de interpolación, etc. Tienen rangos de conversión de entre 0.5 MS/s hasta 10 GS/s, con resoluciones entre 6 a 12 bits.

- ADCs de Media Velocidad: para N-bits de ADCs, se requieren N periodos de reloj para cada muestra analógica. Estoy hace que la conversión sea N veces más lenta que el reloj. Típicas realizaciones incluyen varios conversores seriales (conversores de sucesivas aproximaciones). Los rangos de conversión se encuentran entre 0.1 MS/s y 0.5 MS/s con unas resoluciones de 10 a 14 bits.

- ADCs de Baja Velocidad: para resoluciones de N-bits, estos dispositivos requieren aproximadamente 2N periodos de reloj para cada conversión de muestra analógica. Esto los hace de muy baja velocidad operativa. Son utilizados con señales constantes o de muy baja velocidad de variación. Ejemplos son circuitos integradores o de conteo, tal como conversores simple o doble rampa. Su resolución se encuentra en los rangos de 15 a 24 bits.

PARAMETROS CARACTERISTICOS DEL CONVERSOR A/S

El diagrama en bloque de un ADC se muestra en la Figura 2. la entrada analógica (típicamente vin) es normalizada a un voltaje de referencia Vref y su nivel de voltaje es convertido en una señal digital de N-bits llamada Bout formada por b1, b2,….bn. Bajo condiciones ideales, ignorando el ruido y las imperfecciones de los componentes, la relación entre estas tres señales es:

Bout=b12-1+b22-2+…+bn2-n=vin+vqVref

Donde vq es el error cuantificado generado por el número finito de bits N usados en la conversión. Este error es inherente al proceso and puede ser reducido solamente aumentando el número de bits utilizados N o reduciendo la tensión de referencia Vref.

Figura 2) Diagrama en bloques del conversor analógico-digital.

La función de transferencia salida-entrada del conversor se ilustra en la Figura 3 para N=2; el error de cuantizacion vq es la diferencia entre la curva solida en forma de escalera (la característica actual del dispositivo) y la línea punteada (que representa a la curva ideal para un numero infinito de N). Definimos el Voltaje Least-Significant-Bit (LSB o Bit Menos Significativo) VLSB=Vref/2N. En este caso, VLSB=Vref/4 para N=2. Como se observa en la Figura 3, la tensión vq no puede exceder la tensión VLSB/2 mientras vin permanezca en el rango entre 0 y (Vref - VLSB/2). Esto es llamado Lineal-Conversion-Range (Rango de conversión lineal) de un ADC, para valores de vin fuera de este rango, el conversor se satura y el valor absoluto de vqya no es limitado por VLSB/2. La figura también muestra los voltajes de transición de estado (Vref/8, 3Vref/8 y 5Vref/8), los cuales determinan la tensión de la señal de entrada vin para los cuales Bout cambia su valor.

Figura 3) Función de transferencia de un ADC para 2 bits.

En la práctica, la conversión ideal que se ilustra en la Figura 3 no se puede llevar a cabo, los voltajes de umbral que son múltiplos pares de VLSB/2 ocurrirán a diferentes valores de vin, produciendo varios errores. Algunos de los errores más comunes se representan en las Figuras 4 y 5. En la Figura 4 se observa la función de transferencia característica con error de offset. El error de offset el movimiento lateral que ocurre. El error de ganancia es ilustrado en la Figura 2.5, el umbral de voltaje permanece igualmente separado, pero esa separación ya no es más VLSB que sería la correcta.

Figura 4) Función de transferencia para un ADC de 2 bits con y sin error de offset.

Figura 5) Función de transferencia para un ADC de 2 bits con y sin error de ganancia.

Ambos errores de ganancia y offset son errores lineales, no distorsionan la señal de entrada, solo generan un escalamiento y desplazamiento de la misma. Una distorsión mucho más preocupante resulta de la separación desigual e inevitable de las tensiones de umbral, el cual si genera errores de nolinealidad. Dos errores de nolineadidad son representados en las Figuras 6 y 7.

Figura 6) Función de transferencia de un ADC de 2 bits con y sin errores de nolineadidad.

Los errores de Missing-Code (Figura 7) se dan por las excesivas desviaciones acumulativas de las tensiones de umbral, generando así la perdida de una conversión, lo cual es inaceptable en la práctica.

Figura 7) Función de transferencia de un ADC de 2 bits con y sin errores de Missing-Code.

Los errores de nolinealidad son generalmente cuantificados por los valores de sus Integral-Nonlinearity error (INL) y Differential-Nonlinearity error(DNL). Los INL son definidos por la mayor diferencia vertical (expresada en LSBs) entre los code center points de la característica actual de la curva y la línea que se conecta en forma recta con el punto final (endpoint), ilustrado en la Figura 8. El DNL es definido como la mayor desviación entre la actual diferencia entre dos voltajes de umbral adyacentes y el valor de diferencia ideal (Vlsb), como se muestra en la Figura 8.

Figura 8) Función de transferencia no lineal demostrando los errores de INL y el peor caso de diferencia de transición.

CONVERSOR FLASH

La arquitectura con la cual optamos trabajar es una arquitectura de conversión paralela tipo Flash de 6 bits de resolución. Su gran ventaja es la velocidad con la cual una conversión se puede llevar a cabo, cada pulso de reloj puede generar una palabra digital de salida. La contracara es que para cada bit extra de resolución del conversor, tenemos una duplicación de la cantidad de comparadores requeridos, aumentando así el área comprendida por el dispositivo.

Figura 9) Diagrama conceptual de un conversor Flash A/D.

Como se ve en la Figura 9, se utiliza un comparador por cuantizacion de nivel (2N-1) y 2N resistencias (una cadena de resistencias DAC). El divisor resistivo es empleado para generar 2N valores de tensiones de referencia, de los cuales cada uno de ellos alimenta la entrada de un comparador (para la Figura 9, del C7 al C1). El voltaje de entrada es comparado contra cada uno de estos valores de referencia y resulta en un código termómetro en la salida de los comparadores. Este código nos da como resultado valores “0”ceros si el valor de tensión de la señal de entrada vin es menor comparado con cada nivel de tensión obtenida de la cadena de resistencias, y nos da como resultado “1”unos si vin es mayor o igual al voltaje de cada nivel de tensión de la cadena de resistencias. El código termómetro generado por los comparadores es conectado a la entrada de la lógica codificadora la cual nos devuelve como resultado el dato digital binario.

CAPITULO 3 – Componentes del Conversor A/D.

COMPARADORES

INTRODUCCION

El comparador es un circuito que compara una señal analógica con otra señal analógica o una referencia y nos da como resultado una señal binaria basada en dicha comparación. En el sentido intrínseco una señal binaria puede tener tan solo dos valores determinados en cualquier instante de tiempo, pero esta consideración es muy ideal, y en realidad, donde se realiza la transición de un estado a otro, existe una región donde la señal binaria tendría varios valores, por lo cual, el comparador debe de pasar esta región de transición rápidamente.

Podemos caracterizan a los comparadores en 3 categorías, comparadores de Lazo Abierto, Regenerativos y en una combinación de ambos que resultan ser extremadamente veloces. Los Comparadores de Lazo Abierto son básicamente amplificadores operacionales sin compensación. Los Comparadores Regenerativos utilizan realimentación positiva, similar a un amplificador de censado o a los Flip Flops, para agrandar la comparación entre las magnitudes de ambas señales.

CARACTERIZACION DEL COMPARADOR

En la Figura 10 se muestra el símbolo del comparador, este es idéntico al de un amplificado operacional, ya que el comparador posee muchas características iguales a la de un amplificador operacional de alta ganancia. Si un valor positivo es aplicado en la entrada vp hará que la salida del comparado llegue a un valor positivo, y si es aplicado a la entrada vn causara que la salida llegue a un valor negativo. Los niveles de excursión más altos y más bajamos de la salida del comparador son definidos como VOH y VOL respectivamente.

Figura 10) Circuito simbólico del comparador.

Características Estáticas

Como se muestra en la Figura 11, la salida del comparador se encuentra en el nivel alto (VOH) cuando la diferencia entre las entradas inversoras y no-inversoras  es positivo, y en el nivel bajo(VOL) cuando la diferencia de las entradas en negativa. Este tipo de comportamiento es ideal y lo modelar como se muestra en la Figura 12.

Figura 11) Curva de transferencia ideal del comparador.

Figura 12) Modelo de un comparador ideal.

El aspecto ideal de este modelo es la transición entre VOH  y VOL  que realiza la salida. La salida cambia de estado para una carga de entrada ∆V, donde ∆V se aproxima a cero. Esto implica una ganancia infinita:

Ganancia=Av=VOH-VOL∆V

La Figura 13 muestra la curva de transferencia de DC de los modelos de primer orden de un comparador realizable (no ideal). La diferencia entre este modelo y el anterior es la ganancia, la cual puede ser expresada como:

Av=VOH-VOLVIH-VIL

Donde VIH-VIL representa la diferencia de los voltajes de entrada vp-vnnecesaria para saturar la salida en sus niveles limites superior e inferior, respectivamente. Esta carga de entrada (VIH-VIL) es llamada resolución del comparador. En la ganancia se define la mínima cantidad de carga necesaria (resolución) para generar el cambio de estado de la salida entre los dos niveles binarios.

Figura 13) Curva de transferencia con ganancia finita.

La función de transferencia de la Figura 13 es modelada por el circuito en la Figura 14, el cual es similar al circuito de la Figura 12, con la diferencia en sus funciones.

Figura 14) Modelo del comparador con ganancia finita.

El segundo efecto no-lineal en un comparador es la tensión de offset de la entrada, VOS. En la Figura 11 la salida del comparador cambia cuando la diferencia de los voltajes de entrada es cero. Si la salida no cambia hasta que la diferencia de los voltajes de entrada supere el valor +VOS, entonces a esta diferencia la definimos como voltaje de offset (Figura 15).

Figura 15) Curva de transferencia del comparador con offset de entrada.

Características Dinámicas

Las características dinámicas de un comparador abarcan compartimientos para small-signal y large-signal. La característica que marca el tiempo de retardo (delay) entre la señal de entrada y la transición de la señal de salida del comparado es conocida como tiempo de respuesta.  La Figura 16, ilustra la respuesta del comparador a una entrada en función del tiempo. Esta diferencia de tiempos es llamada tiempo de retardo de propagación “tp”(propagation delay time) de un comparador., el cual usualmente varia en función de la amplitud de la señal de entrada. Una señal de entrada grande resulta en un retardo de propagación menor. Cuando se alcanza el límite para el cual un aumento de voltaje en la señal de entrada ya no afecta al tiempo de retardo de propagación, estamos en el modo de operación slewing o slew rate.

Figura 16) Tiempo de propagación de un comparador no-inversor.

Las características dinámicas de pequeña señal del comparador esta definidas por su respuesta en frecuencia. Un modelo simple del comportamiento asume que la ganancia diferencial de voltaje, Av, está dada por:

Avs=Av0swc+1=Av0sτc+1

Donde Av0 es la ganancia en DC del comparador y wc=1/τc es la frecuencia de -3dB del polo dominante. Generalmente estos valores son más chico y más grande respectivamente en comparación a los de un amplificador operacional.

Ahora asumamos que la mínima tensión de carga en las entradas del comparador es igual a la resolución del mismo, definimos el mínimo valor de entrada:

Vinmin=VOH-VOLAv0

Para una entrada de tipo escalón, la salida del comparador subirá (o caerá) con una respuesta exponencial de primer orden de VOL a VOH (VOH a VOL) como se muestra en la Figura XXX8. Si Vin es más grande que Vin(min), la salida subirá o caerá veces más rápido. Cuando Vin(min) es aplicada al comparador, podemos escribir la ecuación:

VOH-VOL2=Av0*1-e-tpτc*Vinmin=Av0*1-e-tpτc*VOH-VOLAv0

El tiempo de retardo para una entrada tipo escalón de Vin(min) quedaría expresada como:

tp(max)=τcln(2)=0.693τc

Y si aplicamos una tensión k veces más grande que Vin(min), el retardo de propagación queda determinado por:

tp=τcln2k2k-1 donde k=VinVin(min)

Cuando se incrementa la tensión de entrada, sobrecargándolo al comparador, este entre en el large-signal modo de operación (Figura 17). Bajo el modo de operación large-signal, los límites del slew-rate van a estar limitados por la capacidad de carga y descarga de capacitores por parte de los comparadores.

Figura 17) Respuesta transitoria de pequeña señal del comparador.

COMPARADOR DE DOS ETAPAS DE LAZO ABIERTO

Los comparadores de dos etapas son usualmente usados en lazo abierto sin compensación, obteniendo así el mayor ancho de banda posible y una rápida respuesta. Para diseñar el comparador, nos basamos en una arquitectura Miley de dos etapas clásicas sin compensación a lazo abierto representada en la Figura 18.

FIGURA 18 Esquematico del Comparador de dos etapas

Los primeros puntos de interés en el diseño del comparador son los valores de las tensiones de salida VOH y VOL. Como la etapa de salida del comparador es un inversor drenador de corriente, podemos usa la aproximación realizada en la Sección 5.1 del libro “CMOS Analog Circuit Design”de Allen y Holberg. El voltaje máximo de salida, asumiendo que el GATE de M6 posee un mínimo voltaje definido como VG6(min), podemos expresar al máximo voltaje de salida como:

VOH=VDD-VDD-VG6min-VTP1-1-2I7β6VDD-VG6min-VTP2

Con el mínimo voltaje de salida como:

VOL=VSS=GND=0

La ganancia de pequeña señal del comparador resultaría estar definida por:

Av0=gm1gds2+gds4gm6gds6+gds7

El comparador de la Figura 18 tiene dos polos de interés, el primero p1 es el polo de la primera etapa, y el segundo p2 el cual es el polo de la segunda etapa, estos son expresados como:

p1=-gds2+gds4CI

p2=-gds6+gds7CII

Donde considerando a CI como la sumatoria de todas las capacidades conectadas a la salida de la primera etapa y a CII como la sumatoria de todas las capacidades conectadas a la salida de la segunda etapa.

La respuesta en frecuencia del comparador de dos etapas puede ser expresado como:

Avs=Av0sp1-1sp2-1

DISENO DEL COMPARADOR DE DOS ETAPAS A LAZO ABIERTO

El diseño del comparador está basado en la arquitectura Miley de dos etapas sin compensación, como ya mencionamos anteriormente. Con esto queremos lograr una rápida respuesta del mismo, ya que será usado en la primera etapa de la lógica del conversor Flash, encargado de generar el código termómetro a partir de la comparación de la tensión de la señal de entrada con tensiones de referencia definidas. La velocidad y resolución de respuesta de este comparador va a determinar, en primera instancia, el límite superior de velocidad de conversión del dispositivo Flash, para lo cual se definieron parámetros a cumplir.

Características mínimas del comparador:

- Tensión de alimentación de 3.3 voltios.

- Excursión de la señal de salida entre 1 voltio (0 lógico CMOS) y2.5 voltios (1 lógico CMOS).

- Tiempos de establecimiento de la señal de salida (de 1 a 2.5 voltios) inferiores a 2us. Esto debido a que la señal de entrada variara con una frecuencia menor a los 500KHz, alrededor de los 300KHz, por lo que nos aseguramos que la señal sea estable y bien definida por un periodo…………..

- Resolución de 50mV o inferior.

- -------------------------------------------------------

El diseño y simulación del comparador fue iterativo, hasta lograr cumplir con las mínimas exigencias de diseño y obtener el comparador representado en la Figura 18. En este proceso de diseño tuvimos en cuenta varias consideraciones de diseño:

- Realizar el diseño con las dimensiones mínimas posibles, así poder optimizar el consumo del mismo y disminuir si disipación de potencia.

- Realizar el dimensionamiento de los transistores PMOS en una escala mayor (aproximadamente 3 veces mayor) que el dimensionamiento de los transistores NMOS, para así compensar las diferencia de movilidad entre estos.

- Mantener una proporción de dimensionamiento de los transistores (longitudes de canal corto) para evitar efectos de segundo grado en su funcionamiento. FALTARIA EXPLICAR MAS TECNICAMENTE SE ME HACE… JEJEJE

Esquemático del comparador:

Figura 18) Esquemático del comparador.

Para determinar la curva de transferencia del comparador y su voltaje de offset, realizamos un barrido de tensión DC en el nodo de entrada IN+ del comparador, que se muestra en la Figura 19.

En el eje Y tenemos los niveles de tensión de salida de las etapas, y en el eje X, el barrido de tensión que se realizo en el nodo IN+ del comparador, V_VIN+, mientras que la entrada opuesta IN- permanecía conectada a un potencial CERO. La curva de color verde, V(VDIFERENCIAL), es la salida de la primer etapa del comparador, de la etapa diferencial que afecta a la entrada del inversor drenador de corriente de la etapa siguiente. Esta segundo etapa es la encargada de la rápida respuesta del comparador, la cual es representada en el grafico por la curva de color rojo, V(OUT). Analizando la curva de color rojo V(OUT) en relación con las tensiones V_VIN+ en el eje X de la Figura 20, podemos observar la tensión de offset que caracteriza al comparador que es de 14,8mV, ya que la curva se encuentra trasladada hacia la derecha unos 8.6mV y la diferencia de los codos de la curva medida nos da como resultado 6.2mV.

Figura 19) Cuerva de transferencia de tensión del comparador

Figura 20) Cuerva de transferencia de tensión del comparador y voltaje de offset.

Las pruebas de tiempo de retardo del comparador se observan en la Figura 21, donde se inyecto un escalón de 100mV en la entrada no inversora del comparador mientras q la entrada inversora se encontraba conectada a un potencial CERO. La curva de color azul es el escalón inyectado en la entrada no inversora V(IN+) con un flanco de subida con duración de 1us. La curva de color verde es la salida de la primer etapa del comparador, la cual podemos ver que reacciona recién cuando el flanco de subida del escalón esta por los 50mV, desde allí hasta que la señal de salida de la segunda etapa V(OUT), representada por la curva de color rojo lleve a su valor medio de cambio transcurren 1.75us.

Figura 21) Tiempo de propagación del comparador sin polarización.

Para lograr una resolución de 30mV en el comparador y una respuesta en menor tiempo, agregamos una tensión de polarización en los transistores de entrada al comprador llevándolos a una tensión de modo común de 200mV (Figura 22), permitiendo así una respuesta más rápida de este y mayor resolución, lo cual observamos en la Figura 23. En esta simulación inyectamos en la entrada no inversora del comparador una señal escalón de 30mV de amplitud por un tiempo de 4us, representado por la curva de color azul. Como respuesta a este escalón, vemos que la señal de salida representado en color rojo V(OUT) eleva su tensión a 3.3 voltios en un tiempo menor a los 300ns (tiempo de retardo de estado Low a High). Luego de pasados los 4us del estado en alto del escalón, la dicha señal vuelve a cero, dejando al comparador sin señal diferencial en sus entradas, lo que ocasiona que la salida V(OUT) baje su tensión hasta niveles de CERO lógico(tensiones inferiores a 1 voltio) en un tiempo de retardo de respuesta de 1.32us.

Figura 22) Esquemático del comparador con tensión de polarización en sus entradas.

Figura 23) Análisis de respuesta al escalón del comparador con tensiones de polarización en las entradas.

CAPITULO 3 – Componentes del Conversor A/D.

COMPUERTAS NAND

INTRODUCCION A LAS COMPUERTAS NAND

El esquemático de las compuertas NAND de 2 entradas se muestra en la Figura 10. Cada entrada está conectada al Gate de un PMOS y de un NMOS.

Figura 24) Esquemático y símbolos lógicos de compuertas NAND y NOR.

Características DC de la compuerta NAND

Para que la salida de la compuerta NAND de la Figura 10 cambie el estado de su salida al nivel bajo (CREO lógico), es necesario que ambas entradas se encuentren en el estado lógico alto (UNO lógico). Comenzamos con el análisis determinando la curva de transferencia de voltaje (VTC o Voltaje-Transfer-Curve) de la compuerta NAND considerando que los dispositivos PMOS se encuentran dimensionados de la misma manera, con ancho Wp y largo Lp iguales, y que los dispositivos NMOS están también dimensionados en ancho Wn y largo Ln iguales. Ahora si ambas entradas están conectadas entre ellas, la compuerta NAND se comportaría como un Inversor.

Para determinar el punto de cambio de estado de la compuerta, Vsp, recordamos que dos MOSFET en paralelo se comportan como un único MOSFET con un ancho igual a la suma de ambos MOOSFET individuales. Para el paralelo de los dos PMOS de la Figura 10, podemos escribir:

W3+W4=2Wp

Asumiendo que todos los PMOS están igualmente dimensionados. La transconductancia de estos MOSFETs también puede ser combinada y escribirla como:

β3+β4=2βp

Los dos NMOS conectados en serie (con sus Gates conectadas entre si) se comportan como un único NMOS con una longitud de cana igual a la suma de ambos MOSFETs individuales, por lo cual lo podemos escribir como:

L1+L2=2Ln

Y su transconductancia quedaría como:

β1+β2=βn2

Debido a la configuración del modelo, podemos escribir la transconductancia total de la compuerta NAND como:

Transconductancia de la compuerta NAND=βn4βp

Ahora podemos determinar el valor de cambio de estado para compuertas NAND de “n” entradas como:

Vsp=βn4βp*VTHN+VDD-VTHP1+βnN2βp

Esta ecuación es derivada bajo la consideración que todas las entradas estén conectadas entre si.

Figura 25) VTC de una compuerta NAND de 3 entradas.

Características de Switching

Conexión Paralela de los MOSFETs:

Figura 26) Conexión paralela de MOSFETs y modelo equivalente.

Teniendo en consideración a la Figura 12, donde todos los transistores idénticamente dimensionados se encuentran con sus entradas Gates conectadas entre si, podemos determinar los retardos de propagación asociados a este esquema como:

tPLH=0.7*RpN*N*Coxp=0.7*Rp*Coxp

Donde Coxp=C'oxp*W*L*(scale)2. Con un capacitor de carga externo, el retardo generado en un cambio de nivel bajo a alto es:

Para PMOS: tPLH=0.7*RpN*N*Coxp+Cload

Para NMOS: tPLH=0.7*RpN*N*Coxn+Cload

La capacitancia de carga, Cload, consiste en la suma de todas las capacitancias ubicadas en el nodo de salida, excepto la capacitancia de salida de los MOSFETs en paralelo.

Conexión Serie de los MOSFETs:

Figura 27) Conexión serie de MOSFETs y modelo equivalente.

Considerando la conexión de los transistores como muestra la Figura 13, podemos estimar el tiempo de cambio de estado en la conexión serie de MOSFETs como:

tPLH=0.35*Rn*Coxn*N2

Y analizándolo con una carga capacitiva externa, el tiempo de retardo en la transición de estado lógico alto a bajo seria:

Para NMOS: tPHL=0.35*Rn*Coxn*N2+0.7*Rn*Cload*N

Para PMOS: tPHL=0.35*Rp*Coxp*N2+0.7*Rp*Cload*N

Características de Switching de la compuerta NAND

Figura 28) Compuerta NAND de N entradas con una Capacitancia Cload como carga.

Considerando la compuerta NAND de n-entradas de la Figura 14 con una carga capacitiva en la salida Cload, el tiempo de transición de bajo a alto nivel quedaría:

tPLH=0.7*RPN*Coxp*N+CoxnN+Cload

Y el tiempo de propagación de nivel alto a bajo quedaría:

tPHL=0.7*Rn*N*Coxp*N+CoxnN+Cload+0.35*Rn*Coxn*N2

Figura 29) Simulación de una compuerta NAND de 3 entradas con una capacitancia de carga de 50fF.

Diseño de COMPUERTA NAND de 2 entradas

El diseño de la compuerta NAND se muestra en la Figura 30, una topología de compuerta CMOS clásica.

Figura 30) Esquemático de la compuerta NAND de dos entradas.

Luego de realizar un análisis de la transferencia de voltaje, Figura 31, podemos observar que la compuerta tiene una característica de transferencia de tensión muy simétrica, donde la curva de color rojo (Vout) se cruza con la curva de tensión de entrada de color verde (Vin) a la tensión 1.741 voltios, haciendo que esta compuerta tenga una respuesta muy simétrica en su cambio de estado. Esto nos permite determinar de antemano que los tiempos de cambio de nivel alto-a-bajo y de bajo-a-alto son son muy simétricos, lo que se demuestra en la Figura 32, donde la medición del tPHL dio como resultado 7ps, y tPLH resulto en 3ps. Esta diferencia de tiempos se debe a que los transistores CMOSP, al encontrarse conectados en paralelos, trabajan como un solo transistor con una dimensión W igual a la suma de ambos individuales (en este caso, W=.4u), en cambio, los transistores CMOSN actúan como si fueran un solo transistor con una dimensión L igual a la suma de ambos (en este caso, L=.36u), haciendo de estos últimos lentos en comparación a los primeros.

Figura 31) CVT de la compuerta NAND de dos entradas.

Figura 32) Medición de los tiempos tPHL y tPLH de la compuerta NAND de dos entradas.

Diseño de COMPUERTAS NAND de 3 entradas

El diseño de la compuerta NAND se muestra en la Figura 33, una topología de compuerta CMOS clásica.

Figura 33) Esquemático de la compuerta NAND de 3 entradas.

En la Figura 34 tenemos la curva de transferencia de tensión de la compuerta. Vemos que a la curva se traslado hacia la derecha con respecto a la CTV de la compuerta NAND de dos entradas de la Figura 31, aumentando la tensión de intersección de las dos curvas. Esto es el resultado de la suma de un transistor CMOSN en serie dado a la configuración de la compuerta de 3 entradas, que también generan el aumento en tiempos de retardo tPHL en la respuesta de la compuerta de transición de high-to-low, el cual se incremento de 7ps (medidos en la Figura 32 de la compuerta NAND de 2 entradas) a unos 15ps aproximadamente (medidos en la Figura 35 de la compuerta NAND de 3 entradas). Los tiempos de retardo de transición de low-to-high no varian prácticamente, ya que el aumente de un transistores adicional en paralelo no produce retardos ni aceleraciones de estos tiempo, por lo que el tPLH en la Figura 35 sigue siendo de 3ps, como lo fue en la simulación anterior.

Figura 34) CVT de la compuerta NAND de 3 entradas.

Figura 35) Medición de los tiempos tPHL y tPLH de la compuerta NAND de 3 entradas.

Diseño de COMPUERTAS NAND de 4 entradas

El diseño de la compuerta NAND se muestra en la Figura 36, una topología de compuerta CMOS clásica.

Figura 36) Esquemático de la compuerta NAND de 4 entradas.

La intersección de las curva de la señal entrada V(IN1) de color verde y la curva de la señal de salida V(OUT) de color rojo se produce a la tensión 2.18 voltios (Figura 37), aumentando también así los tiempos de respuesta de transición high-to-low (tPHL) a 23 ps, pero manteniendo el de transición low-to-high (tPLH) entre 3 ps y 4 ps (Figura 38).

Figura 37)CVT de la compuerta NAND de 4 entradas.

Figura 38) Medición de los tiempos tPHL y tPLH de la compuerta NAND de 4 entradas.

Diseño de COMPUERTAS NAND de 5 entradas

El diseño de la compuerta NAND se muestra en la Figura 39, una topología de compuerta CMOS clásica.

Figura 39) Esquemático de la compuerta NAND de 5 entradas.

La intersección de las curva de la señal entrada V(IN1) de color verde y la curva de la señal de salida V(OUT) de color rojo se produce a la tensión 2.3 voltios (Figura 40), aumentando también así los tiempos de respuesta de transición high-to-low (tPHL) a 30 ps, pero manteniendo el de transición low-to-high (tPLH) entre 3 ps y 4 ps (Figura 41).

Figura 40) CVT de la compuerta NAND de 5 entradas.

Figura 41) Medición de los tiempos tPHL y tPLH de la compuerta NAND de 5 entradas.

Diseño de COMPUERTAS NAND de 7 entradas

El diseño de la compuerta NAND se muestra en la Figura 42, una topología de compuerta CMOS clásica.

Figura 42) Esquemático de la compuerta NAND de 7 entradas.

La intersección de las curva de la señal entrada V(IN1) de color verde y la curva de la señal de salida V(OUT) de color rojo se produce a la tensión 2.46 voltios (Figura 43), aumentando también así los tiempos de respuesta de transición high-to-low (tPHL) a 46 ps, pero manteniendo el de transición low-to-high (tPLH) entre 3 ps y 4 ps (Figura 44).

Figura 43) CVT de la compuerta NAND de 7 entradas.

Figura 44) Medición de los tiempos tPHL y tPLH de la compuerta NAND de 7 entradas.

Diseño de COMPUERTAS NAND de 8 entradas

El diseño de la compuerta NAND se muestra en la Figura 45, una topología de compuerta CMOS clásica.

Figura 45) Esquemático de la compuerta NAND de 8 entradas.

La intersección de las curva de la señal entrada V(IN1) de color verde y la curva de la señal de salida V(OUT) de color rojo se produce a la tensión 2.5 voltios (Figura 46), aumentando también así los tiempos de respuesta de transición high-to-low (tPHL) a 61 ps, pero manteniendo el de transición low-to-high (tPLH) entre 3 ps y 4 ps (Figura 47).

Figura 46) CVT de la compuerta NAND de 8 entradas.

Figura 47) Medición de los tiempos tPHL y tPLH de la compuerta NAND de 8 entradas.

CAPITULO 3 – Componentes del Conversor A/D.

BIESTABLE D

Utilizados en sistemas sincrónicos en donde suele ser necesario una señal retardada exactamente un ciclo de reloj, el esquemático del biestable D o FFD se encuentra representado en la Figura 34.a, el cual utiliza compuertas NAND en su lógica. Su función consiste en transferir los datos de la línea D a la salida Q en el siguiente impulso del reloj. En el biestable activado por flanco representado se produce el cambio cuando el impulso del reloj pasa al estado alto. La operación del biestable se explica mejor considerando cada línea de la tabla de verdad (representada en la Figura 34.b):

- C=0 (reloj bajo); las salidas de las compuertas G21 y G12 están ambas en estado alto, es decir, X=Y=1, por lo que las puertas G31 y G32 están habilitadas. En esta condición es válido cualquiera de los estados Q=0 y –Q=1, o Q=1 y –Q=0, por lo que Q se mantiene en el valor que tenia previamente, es decir, Qn+1=Qn. La entrada D no afecta a la salida.

- C=1 (reloj en nivel alto). Si inicialmente X=0, esto supone que Y=1, es decir, Q=1, con lo que los cambios en la entrada D no tienen efecto sobre la salida. Si en el instante inicial X=1 y, por lo tanto, Y=0; entonces Q=0 y los cambios en la señal D no afectan a la salida. Cuando C=1 se observa fácilmente que X=-Y, luego es imposible que X=1 y que Y=1 o bien que X=0 y que Y=0. Así, en este caso los cambios den el estado de D no alteran las salidas del biestable, Q y –Q.

- Dn=1, cambando a nivel alto, Y se mantendrá en 1 tal y como estaba mientras C se encontraba en nivel bajo. Si las entradas a la puerta G12 pasan a nivel alto, entonces X=0, Qn+1 pasa a 1 y –Qn+1 pasa a cero. Mientras C esta en nivel alto, Y continua en estado alto y X pasa a nivel alto con lo que el biestable G31 G32 permanecen en su estado previo, esto es Qn+1=Qn=1.

- Dn=0, C pasando a nivel alto. En este caso Y pasa a valer 0 (las tres entradas de la puerta G21 son 1) mientras X permanece en 1. De esta forma Qn+1=0. Mientras C=1 los cambios en D no afectaran a X,Y o Q. cuando C vuelva a nivel bajo X continua en 1 mientras Y pasa también a nivel alto, con lo que las salidas permanecen en su estado previo, esto es Qn+1=Qn=0.

Figura 48) a) Esquemático del Biestable D con compuertas NAND. b) Tabla de verdad del Biestable D. c) Símbolo del Biestable D.

Estos pasos demuestran que los datos existentes en la entrada D cuando el impulso del reloj este en bajo, serán transferidos a la salida Q cuando el impulso del reloj pase al estado alto, o sea, en el falco de ascendente del mismo. También se demuestra que mientras el impulso del reloj este en nivel alto, los cambios habidos en D no van a tener efecto sobre la salida Q.

Diseño del BIESTABLE D (Flip Flop D):

Las compuertas NAND utilizadas para el diseño del Biestable D, mostrado en la Figura 35, son las anteriormente desarrolladas. Las compuertas NAND3 y NAND4 forman el lazo realimentado encargado de mantener el dato hasta que el próximo flanco de subida del reloj, el cual modifica el estado estable de las compuertas NAND2 y NAND-3 provocando así que los nodos X e Y se vuelvan vulnerables al cambio, permitiendo el ingreso del DATO al lazo realimentado anteriormente mencionado (Latch del dispositivo).

Figura 49) Esquemático y análisis de bias del Biestable D.

La forma de onda resultante está representada en la Figura 50. Obsérvese que la salida V(Q) implica el mismo estado que la entrada V(DATO), pero la salida esta sincronizada con el flanco ascendente del impulso de reloj V(CLOCK). Explicando la secuencia de cambios de estado en la Figura 50, vemos que al inicio de la simulación la señal de entrada V(DATO) de color rojo y la señal de salida V(Q) de color amarillo se encuentran ambas en estado bajo. Transcurridos los 0,6us de simulación, DATO (señal de entrada) cambia a estado de nivel alto, mientras que Q (señal de salida) permanece en estado bajo. Las señales V(X) en color azul y V(Y) en color naranja, que representan los niveles de tensión de las entradas al lazo realimentado en los nodos X e Y, ambas se encuentran en estado alto. A partir de los 0,9us de simulación, la señal de reloj V(CLOCK) de color verde, empieza a cambiar de estado pasando de un estado bajo a uno alto en una transición que dura 0,1us. Durante esa transición y con la entrada DATO que se encuentra en estado alto, el nivel de tensión del nodo X es arrastrado hacia un estado bajo por la compuerta NAND2 generando que la salida Q cambie su estado a alto, copiando de este modo el estado de la señal de entrada DATO. Durante el lapso de tiempo entre 1.9us y 2us, el CLOCK cambia a estado bajo y la señal DATO se encuentra en estado bajo, esto genera una perturbación de la tensino en el nodo Y causada por el intento del mismo de seguir a la señal de entrada DATO. Este intento de cambio no se concreta debido a que la señal de CLOCK (reloj) está realizando un flanco descendente produciendo el cambio de estado de bajo a alto del nodo X, evitando el cambio en el lazo realimentado de la salida del Flip Flop (Figura 51). Entre los 2.9us y 3us, tenemos un flanco ascendente del CLOCK y DATO mantiene su estado bajo, esto permite que el nodo Y baje su estado durante la duración del estado alto del CLOCK, haciendo que Q copie el estado de DATO y se mantenga así hasta el próximo flanco ascendente de reloj que actualice la salida Q con respecto al estado de la entrada DATO (Figura 52).

Figura 50) Análisis transitorio del Biestable D.

Figura 51) Análisis transitorio del Biestable D, zoom de la perturbación del nodo Y en el flanco de bajada del reloj.

Figura 52) Análisis transitorio del Biestable D, zoom del cambio de estado alto a bajo del nodo Y y salida Q.

Roubik Gregorian , Ïntroduction to CMOS OP-AMPS and Comparators”, paginas 255-263.

R. Jacob Baker, “CMOS Circuit Design, Layout, and Simulation”, Second Edition, Editorial Wiley-Interscience, paginas 352-360 y 985-987.

Donald L. Schilling, “Ciruitos Electronicos  Discretos e Integrados”, Tercera Edicion, Editorial McGraw-Hill, paginas 685-686