Objetivos:

Familiarizarse con el diseño de Conversores Analógicos/Digitales.

Requisitos:

Diseno de un Conversor Analogico/Digital de 3 bits.

Tecnologia: 180 nanometros.

Frecuencia de funcionamiento: 100 kHz.

Resolucion: 300 milivoltios.

CONSIDERACIONES PARA EL DISENO:

Para diseñar el comparador, nos basamos en dos arquitecturas de dos etapas, distintas pero clásicas.

La primera en una estructura tipo Miley sin compensación a lazo abierto (CMOS Analog Circuit Design de Allen y Holberg).

Teniendo en cuenta algunas consideraciones para el diseño y siguiendo algunas formulas de orientación, podemos describir el proceso de diseño de la siguiente manera:

- El voltaje máximo de salida, asumiendo que el GATE de M6 posee un mínimo voltaje definido como VG6(min), podemos expresar al máximo voltaje de salida como:

VOH=VDD-VDD-VG6min-VTP1-1-2I7β6VDD-VG6min-VTP2

- Con el mínimo voltaje de salida como:

VOL=VSS=GND=0

- La ganancia de pequeña señal del comparador resultaría estar definida por:

Av0=gm1gds2+gds4gm6gds6+gds7

- Los polos de la primera p1 y segunda p2 etapa están expresado como:

p1=-gds2+gds4CI

p2=-gds6+gds7CII

Considerando a CI como la sumatoria de todas las capacidades conectadas a la salida de la primera etapa y a CII como la sumatoria de todas las capacidades conectadas a la salida de la segunda etapa.

- La respuesta en frecuencia del comparador de dos etapas puede ser expresado como:

Avs=Av0sp1-1sp2-1

COMPARADOR DE DOS ESTAPAS

Diseno de Miley sin compensacion

DISENO Y SIMULACION:

El comparador fue diseñado, simulado, re-diseño y re-simulado en varios ocasiones hasta dimensionarlo y observar que su comportamiento era el adecuando para el uso que se le iba a dar, sin importar los niveles de consumo del mismo en un principio y con el fin de familiarizarse con la tecnología utilizada. Luego de resultados exitosos de pruebas en un diseño despreocupado por el consumo, lo modificamos nuevamente hasta obtener resultados complacientes como los anteriores, pero con la mayor optimización posible (menor consumo y tamaño del dispositivo).

- Esquemático del comparador:

- Simulación tipo Bias:

- Simulación tipo Transient:

CONSIDERACIONES A PARTIR DE LA SIMULACION:

- Ubicaciones de los Polos del circuito:

- Respuesta al Escalón:

- Propagación del Delay Time de Slewing:

Mientras más grandes hagamos la “Magnitud de los Polos”, menor va a ser nuestra “Propagation Delay Time of a Slewing”.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRUEBAS DEL COMPARADOR

Características:

    - Tecnología utilizada: .18 micrómetros IBM 7RF CMOS

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Esquematico:

El diseño del comparador de arquitectura Miley sin compensación es el siguiente:

Al iniciar el diseño, los transitores fueron dimensionados en longitudes de 1u y en anchos de 2u, manteniendo siempre una relación entre ancho y largo de 2 en la mayoría de los casos para poder asi compensar las variaciones generados por diseños de canal corto. Tambien tuvimos en cuenta un relación de 3 veces mayores en  tamanos los transistores CMOSP en relación a los CMOSN, para asi compensar la disminución de movilidad de los primeros con respecto a los segundos.

Luego de dimensionarlos teniendo en cuenta estos factores, realizamos pruebas las cuales fueron exitosas con muy pequenos ajustes en el dimensionamiento, ya que el comparador funcionaba correctamente según nuestras exigencias.

Analisis transitorio a 100 KHz de frecuencia:

Analisis transitorio a 1 MHz de frecuencia:

El problema era el alto consumo de potencia generado por una alimentación de 5 voltios y una excesiva cantidad de corriente que circulaba por las ramas generalas por las dimensiones de los transistores.

Como respuesta a esto, decidimos redimensionar los transistores disminuyendo sus tamanos, intentando mantener las reglas antes mensionadas para asegurar su correcto funcionamiento, y asi reducir consumo y tamaño.

Luego de varias modificaciones y pruebas realizadas, obtuvimos el diseño a nivel de dimensionamiento de los transitores a continuación.

A este diseño lo evaluamos en las siguientes condiciones:

- VDD: 3.3 voltios

- VBIAS: 0.30 voltios

- VQ: variable en 0.2 y 0.35 voltios

Las simulaciones obtenidas son las siguientes:

En este caso estamos con tensiones de VQ de 0.2 voltios y frecuencias de la senal de entrada a 100 KHz.

Observamos que las respuestas del comparador a la senal de entrada es lo suficientemente rápida y llega a los niveles de tensiones correctos, lo que nos indica que los trnasitores de entrada se encuentran en un punto de trabajo Q propicio para el buen funcionamiento a dicha frecuencia.

A continucaion tenemos la simulaciones del mismo circuito pero con tensiones de VQ de 0.2 voltios (al igual que la simulación anterior) y con frecuencias de la senal de entrada unas 10 veces mayor a la anterior, lo que nos da una frecuencia de 1 MHz.

En la imagen anterior podemos apreciar que a causa del gran incremento de la frecuencia de la senal de entrada, el comparador no puede responder lo suficientemente rápido para elevar la tensión de salida a los niveles necesarios, ni mantenerla, para el uso de tecnología CMOS de 3.3 voltios.

Para intentar solucionar este problema, decidimos aumentar la tensión VQ a 0.35 voltios para asi llevar el punto de trabajo Q de los transitores de entrada a niveles mas altos de exitacion, aumentando su velocidad de respuesta, y obtuvimos los siguientes resultados:

Como se parecía, de esta manera mejoramos los tiempos de respuesta del comparador, pero aun no son lo suficientemente rapidos para elevar y mantener la salida del mismo a los niveles necesarios, por lo cual decidimos realizar una modificación en la tensión de alimentación de VBIAS aumentando asi la corriente que circularía en la rama, ayudando al aumento de velocidad del dispositivo.

- VDD: 3.3 voltios

- VBIAS: 0.33 voltios

- VQ: 0.35 voltios

- FRECUENCIA: 1MHz

La simulacion obtenida es la siguiente:

En este caso obtenemos los niveles necesarios, aunque estos no sean estables, igual son satisfactorios para el disposito a desarrollar mas adelante, ya que a la salida del comparador va conectado un Flip Flop, el cual puede interpretar de manera acertada las distintas tensiones que nos da el comparador a su salida como un nivel lógico alto en el lapso de tiempo en que dicha salida se encuentra por arriba de 2.8 voltios, el cual es lo sufientemente prolongado.

Como prueba de que dicho dispositivo funciona correctamente hasta el momento, realizamos una prueba a niveles de tensión de entrada de 200mV y una tensión de referencia de 150mV, ambas montados sobre 200mV los cuales son el resultado de la tensión de polarización de entrada VQ, dándonos como resultado un punto de cambio ubicado a los 350mv aproximadamente, y teniendo en cuanta que nuestro comparador posee una resolución de aproximadamente 25mV para generar un cambio significativamente rápido.

CONCLUSION:

Este diseño fue el resultado de reiteradas modificaciones y pruebas realizadas para obtener los niveles de tensiones necesarios para que la tecnología CMOS de 3.3 voltios la interprete. Para ello probamos dicho diseño con unas pequeñas modificaciones en la tensión VBIAS y en la tensión VAMPL para poder determinar con que configuración obteníamos la mayor resolución con exitosos valores de tensión y corriente en frecuencias de los 100KHz a 1MHz..

COMPUERTAS NAND

COMPUERTA NAND DE 2 ENTRADAS

Esquematico de la compuerta:

Transitorio de la compuerta con señales de entradas de 1MHz y 500KHz:

COMPUERTA NAND DE 4 ENTRADAS

Esquematico de la compuertas:

Transitorio de la compuerta con señales de entradas de 1MHz (IN1) y 500KHz:

COMPUERTA NAND DE 8 ENTRADAS

Esquematico de la compuerta:

Transitorio de la compuerta con señales de entradas de 1MHz (IN1 y IN2) y 500KHz:

CONVERSOR A/D FLASH DE 4 BITS

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRUEBAS DEL CONVERSOR A/D FLASH DE 4 BIT

Características:

    - Tecnología utilizada: .18 micrómetros IBM 7RF CMOS

    - Alimentación general del circuito: 5 V.

    - Frecuencia de trabajo: 100 kHz.

    - Tiempos de flancos de subida y bajada del clock: 0.1 uS.

    - Niveles Q de trabajo de los comparadores: 300 mV.

    - Tensiones de bias de los compradores: 300 mV.

    - Tension de referencia Vref: 2 V.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Esquematico y Analisis de Bias:

En el esquematico podemos observar que se esta trabajando con tensiones de alimentación de 5 voltios, debido a que el progama OrCAD no llega a converger fácilmente en el proceso de análisis del mismo en tensiones de alimentación de 3.3 voltios. Igualmente, analizando el circuito en partes separadas y con tensiones de alimentación de 3.3 voltios, se obtiene resultados éxitosos y esperados.

En el análisis de Bias podemos observar que la tensión de referencia (Vref=Vo) estan seteadas a 2.3 voltios, esto se debe a que internamente en el blocke R-LEADER tenemos una fuente de tensión de 300 milivotios la cual nos esta posicionando el punto de trabajo Q de los comparadores en 300 milivostios. Por ende, la tensión de referencia que estamos utilizando son 2 voltios en total, la cual es dividida por la LEADEr en 15 tensiones sin tener en cuenta el minimo valor de referencia (0 voltios).

La resolución del conversor esta dada por la minima diferencia existente en las entradas de sus comparadores (C1-C0=366.7 mV.), las cuales estan limitadas por la sensibilidad de estos ulitimos.

Analisis de Transient:

En el análisis transitorio del circuito podemos observar que las conversiones de datos se realizan de una manera correcta, obteniendo una resolución de unos pocos milivoltios en la detección del nivel en codificación (37 mV. en la primer medición a los 45 uS. y 32 mV. en la segunda medición a los 65 uS.).

En la grafica persivimos unos gliches generados en momentos de falcos de subida del clock, esto se debe a que en ellos los flipflops deben de leer la senal de entrada obtenida de los comparados, los cuales, en los casos que aparecen los gliches, sufren pequenos intentos de cambios hasta su estabilización generados por la proximidad de la senal de entrada a las tensiones de referencia de los comparados, dejándoles a estos últimos pequeñas diferencias de tensión entre sus entradas, desacelerando su transición de nivel o pretendiendo generar cambios que el comparador debe de evitar.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRUEBAS DEL CONVERSOR A/D FLASH DE 4 BIT EN EXIGENCIAS

Características:

    - Tecnología utilizada: .18 micrómetros IBM 7RF CMOS

    - Alimentación general del circuito: 3.3 V.

    - Frecuencia de trabajo: 200 kHz.

    - Tiempos de flancos de subida y bajada del clock: 0.05 uS.

    - Niveles Q de trabajo de los comparadores: 200 mV.

    - Tensiones de bias de los compradores: 300 mV.

    - Tension de referencia Vref: 2 V.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Esquematico y Analisis de Bias:

En este análisis se utilizo una alimentación general del circuito de 3.3 voltios, un punto de trabajo Q para los comparadores de 200 milivotlios, y una frecuencia de clock de 200 kHz. La tensión de referencia sigue siendo 2 voltios.

El análisis de Bias se realizo con la condición inicial de senal de entrada de 0 voltios, por lo cual, en la entrada de todos los comparadores tenemos tensiones positivos o 1 logicos, lo que nos da como resultado la codificación de 1111 bit en las salidas del decodificador.

Podemos apreciar que los valores de TR y TF del clock fueron reducidos, disminuyendo de esta manera los tiempos de subida y bajada de los flancos del clock en la transición, al igual que reducimos sus otros tiempos y periodo para generar una senal de 200 kHz.

Analisis de Transient:

Obtuvimos un excelente funcionamiento del circuito.

La decodificación es correcta, y esta presentada en un modo desendente a medida q avanza el tiempo, de unas salida lógica 1111 hasta el nivel correspodiente de la salida lógica 0010.

No se observan gliches en las salidas debido a que al achicar los tiempos de subida y bajada de los flancos del clock, reducimos el tiempo que le permitia a los flipflops captar las pequeñas variaciones que se generaban en los comparadores.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRUEBAS DEL CONVERSOR A/D FLASH DE 4 BIT EN MAXIMAS EXIGENCIAS

Características:

    - Tecnología utilizada: .18 micrómetros IBM 7RF CMOS

    - Alimentación general del circuito: 3.3 V.

    - Frecuencia de trabajo: 500 kHz.

    - Tiempos de flancos de subida y bajada del clock: 0.05 uS.

    - Niveles Q de trabajo de los comparadores: 200 mV.

    - Tensiones de bias de los compradores: 350 mV.

    - Tension de referencia Vref: 2 V.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Esquematico y Analisis de Bias:

A continuación tenemos el esquematico nuevente modificado, donde la frecuencia fue elevada a 500 kHz. y la tensión Vbias de los comparados elevada a 350 milivotios para poder permitirle al programa converger y dándole mas velocidad de determinación a los comparadores..

Podemos apreciar que la senal digital de salida es 1111 y que los niveles de corriente son de 60 microamperes aproximadamente en todas las simulaciones cuando obtenemos esta salida.

Analisis de Transient:

Se persiven retardos en la respuesta de la lógica en relación al flaco de subida del clock. Esto es mas evidente ya que aumentamos la frecuencia del clock y redujimos los tiempos de los flancos de subida y de bajada del mismo, dejando mas a descubierto el retardo de la lógica del decodificador. Igualemente, el retardo obtenido es minimo, y no pone en riesgo el correcto funcionamiento del dispositivo.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRUEBAS DEL CONVERSOR A/D FLASH DE 4 BIT EN MAXIMAS EXIGENCIAS

Características:

    - Tecnología utilizada: .18 micrómetros IBM 7RF CMOS

    - Alimentación general del circuito: 3.3 V.

    - Frecuencia de trabajo: 1 MHz.

    - Tiempos de flancos de subida y bajada del clock: 0.05 uS.

    - Niveles Q de trabajo de los comparadores: 200 mV.

    - Tensiones de bias de los compradores: 330 mV.

    - Tension de referencia Vref: 2 V.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Esquematico y Analisis de Bias:

En esta prueba seguimos aumentando la frecuencia y la llevamos a 1 MHz. Pero redujimos la tensión de Vbias a 330 milivostios, disminuyendo la rapidez de los comparadores, pero sin comprometer el funcionamiento.

Analisis de Transient:

A medida que aumentamos la frecuencia del clock, obtenemos un mayor retardo en la respuesta de la lógica del decodificador con respecto al flaco de subida del clock. Hasta el momento, el retardo no genera problemas mientras se mantenga dentro del tiempo de duración del pulso positivo del clock, ya que si es mayor q el pulso positivo de clock, no podemos aprovechar el flanco de bajada o el pulso negativo para controlar una siguiente etapa al decodificador.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRUEBAS DEL CONVERSOR A/D FLASH DE 4 BIT

Características:

    - Tecnología utilizada: .18 micrómetros IBM 7RF CMOS

    - Alimentación general del circuito: 3.3 V.

    - Frecuencia de trabajo: 2 MHz.

    - Tiempos de flancos de subida y bajada del clock: 0.05 uS.

    - Niveles Q de trabajo de los comparadores: 200 mV.

    - Tensiones de bias de los compradores: 330 mV.

    - Tension de referencia Vref: 1 V.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Esquematico y Analisis de Bias:

Analisis de Transient:

El aumento de la frecuencia del clock no genera mucho mas retardo que la prueba anterior, por lo que el circuito nos permite tranquilamente trabajar con frecuencias de 2 MHz de clock, lo que significa un millón de muestras por segundo de la señal de entrada.