Objetivos:

Familiarizarse con el diseño de Conversores Analógicos/Digitales.

Requisitos:

Diseño de un Conversor Analógico/Digital de 3 bits.

Tecnología: 180 nanómetros.

Frecuencia de funcionamiento: 100 KHz.

Resolución: 300 mV.

CONSIDERACIONES PARA EL DISENO:

Para diseñar el comparador, nos basamos en dos arquitecturas de dos etapas, distintas pero clásicas.

La primera en una estructura tipo Miley sin compensación a lazo abierto (CMOS Analog Circuit Design de Allen y Holberg).

Teniendo en cuenta algunas consideraciones para el diseño y siguiendo algunas formulas de orientación, podemos describir el proceso de diseño de la siguiente manera:

- El voltaje máximo de salida, asumiendo que el GATE de M6 posee un mínimo voltaje definido como VG6(min), podemos expresar al máximo voltaje de salida como:

VOH=VDD-VDD-VG6min-VTP1-1-2I7β6VDD-VG6min-VTP2

- Con el mínimo voltaje de salida como:

VOL=VSS=GND=0

- La ganancia de pequeña señal del comparador resultaría estar definida por:

Av0=gm1gds2+gds4gm6gds6+gds7

- Los polos de la primera p1 y segunda p2 etapa están expresado como:

p1=-gds2+gds4CI

p2=-gds6+gds7CII

Considerando a CI como la sumatoria de todas las capacidades conectadas a la salida de la primera etapa y a CII como la sumatoria de todas las capacidades conectadas a la salida de la segunda etapa.

- La respuesta en frecuencia del comparador de dos etapas puede ser expresado como:

Avs=Av0sp1-1sp2-1

COMPARADOR DE DOS ESTAPAS

Diseño de Miley sin compensación

DISENO Y SIMULACION:

El comparador fue diseñado, simulado, re-diseño y re-simulado en varios ocasiones hasta dimensionarlo y observar que su comportamiento era el adecuando para el uso que se le iba a dar, sin importar los niveles de consumo del mismo en un principio y con el fin de familiarizarse con la tecnología utilizada. Luego de resultados exitosos de pruebas en un diseño despreocupado por el consumo, lo modificamos nuevamente hasta obtener resultados complacientes como los anteriores, pero con la mayor optimización posible (menor consumo y tamaño del dispositivo).

- Esquemático del comparador:

- Simulación tipo Bias:

- Simulación tipo Transient:

CONSIDERACIONES A PARTIR DE LA SIMULACION:

- Ubicaciones de los Polos del circuito:

- Respuesta al Escalón:

- Propagación del Delay Time de Slewing:

Mientras más grandes hagamos la “Magnitud de los Polos”, menor va a ser nuestra “Propagation Delay Time of a Slewing”.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRUEBAS DEL COMPARADOR

Características:

    - Tecnología utilizada: .18 micrómetros IBM 7RF CMOS

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Esquemático:

El diseño del comparador de arquitectura Miley sin compensación es el siguiente:

Al iniciar el diseño, los transistores fueron dimensionados en longitudes de 1u y en anchos de 2u, manteniendo siempre una relación entre ancho y largo de 2 en la mayoría de los casos para poder así compensar las variaciones generados por diseños de canal corto. También tuvimos en cuenta una relación de 3 veces mayores en tamaños los transistores CMOSP en relación a los CMOSN, para así compensar la disminución de movilidad de los primeros con respecto a los segundos.

Luego de dimensionarlos teniendo en cuenta estos factores, realizamos pruebas las cuales fueron exitosas con muy pequeños ajustes en el dimensionamiento, ya que el comparador funcionaba correctamente según nuestras exigencias.

Análisis transitorio a 100 KHz de frecuencia:

Análisis transitorio a 1 MHz de frecuencia:

El problema era el alto consumo de potencia generado por una alimentación de 5 voltios y una excesiva cantidad de corriente que circulaba por las ramas generalas por las dimensiones de los transistores.

Como respuesta a esto, decidimos redimensionar los transistores disminuyendo sus tamaños, intentando mantener las reglas antes mencionadas para asegurar su correcto funcionamiento, y así reducir consumo y tamaño.

Luego de varias modificaciones y pruebas realizadas, obtuvimos el diseño a nivel de dimensionamiento de los transistores a continuación.

A este diseño lo evaluamos en las siguientes condiciones:

- VDD: 3.3 voltios

- VBIAS: 0.30 voltios

- VQ: variable en 0.2 y 0.35 voltios

Las simulaciones obtenidas son las siguientes:

En este caso estamos con tensiones de VQ de 0.2 voltios y frecuencias de la señal de entrada a 100 KHz.

Observamos que las respuestas del comparador a la señal de entrada es lo suficientemente rápida y llega a los niveles de tensiones correctos, lo que nos indica que los transistores de entrada se encuentran en un punto de trabajo Q propicio para el buen funcionamiento a dicha frecuencia.

A continuación tenemos las simulaciones del mismo circuito pero con tensiones de VQ de 0.2 voltios (al igual que la simulación anterior) y con frecuencias de la señal de entrada unas 10 veces mayor a la anterior, lo que nos da una frecuencia de 1 MHz.

En la imagen anterior podemos apreciar que a causa del gran incremento de la frecuencia de la señal de entrada, el comparador no puede responder lo suficientemente rápido para elevar la tensión de salida a los niveles necesarios, ni mantenerla, para el uso de tecnología CMOS de 3.3 voltios.

Para intentar solucionar este problema, decidimos aumentar la tensión VQ a 0.35 voltios para así llevar el punto de trabajo Q de los transistores de entrada a niveles más altos de excitación, aumentando su velocidad de respuesta, y obtuvimos los siguientes resultados:

Como se parecía, de esta manera mejoramos los tiempos de respuesta del comparador, pero aun no son lo suficientemente rápidos para elevar y mantener la salida del mismo a los niveles necesarios, por lo cual decidimos realizar una modificación en la tensión de alimentación de VBIAS aumentando así la corriente que circularía en la rama, ayudando al aumento de velocidad del dispositivo.

- VDD: 3.3 voltios

- VBIAS: 0.33 voltios

- VQ: 0.35 voltios

- FRECUENCIA: 1MHz

La simulación obtenida es la siguiente:

En este caso obtenemos los niveles necesarios, aunque estos no sean estables, igual son satisfactorios para el dispositivo a desarrollar más adelante, ya que a la salida del comparador va conectado un Flip-Flop, el cual puede interpretar de manera acertada las distintas tensiones que nos da el comparador a su salida como un nivel lógico alto en el lapso de tiempo en que dicha salida se encuentra por arriba de 2.8 voltios, el cual es lo suficientemente prolongado.

Como prueba de que dicho dispositivo funciona correctamente hasta el momento, realizamos una prueba a niveles de tensión de entrada de 200mV y una tensión de referencia de 150mV, ambas montados sobre 200mV los cuales son el resultado de la tensión de polarización de entrada VQ, dándonos como resultado un punto de cambio ubicado a los 350mv aproximadamente, y teniendo en cuanta que nuestro comparador posee una resolución de aproximadamente 25mV para generar un cambio significativamente rápido.

CONCLUSION:

Este diseño fue el resultado de reiteradas modificaciones y pruebas realizadas para obtener los niveles de tensiones necesarios para que la tecnología CMOS de 3.3 voltios la interprete. Para ello probamos dicho diseño con unas pequeñas modificaciones en la tensión VBIAS y en la tensión VAMPL para poder determinar con que configuración obteníamos la mayor resolución con exitosos valores de tensión y corriente en frecuencias de los 100KHz a 1MHz.

COMPUERTAS NAND

COMPUERTA NAND DE 2 ENTRADAS

Esquemático de la compuerta:

Transitorio de la compuerta con señales de entradas de 1MHz y 500KHz:

Observamos que los niveles de tensión de salida y la velocidad de respuesta de la compuerta son muy satisfactorios a estas velocidades. El único problema observado es el intento de cambio de estado ubicado en 1 microsegundo, el cual se genera durante el proceso de transición de ambos transistores CMOSN (M6 Y M2) que cambian su estado de reposo individual generado por las tensiones de entrada. Este intento de cambio puede más adelante generarnos algunas alteraciones en el sistema lógico, por lo cual habrá que tenerlo en consideración, igualmente, los niveles de tensión entre los que se hace presente dicha perturbación (2.8 y 3.3 voltios) son considerados por la tecnología CMOS de 3.3 voltios como un 1 lógico.

COMPUERTA NAND DE 3 ENTRADAS

Esquemático de las compuertas:

Transitorio de la compuerta con señales de entradas de 1MHz (IN1) y 500KHz:

COMPUERTA NAND DE 4 ENTRADAS

Esquemático de las compuertas:

Transitorio de la compuerta con señales de entradas de 1MHz (IN1) y 500KHz:

COMPUERTA NAND DE 5 ENTRADAS

Esquemático de la compuerta:

Transitorio de la compuerta con señales de entradas de 1MHz (IN1) y 500KHz:

COMPUERTA NAND DE 7 ENTRADAS

Esquemático de la compuerta:

Transitorio de la compuerta con señales de entradas de 1MHz (IN1 e IN2) y 500KHz:

COMPUERTA NAND DE 8 ENTRADAS

Esquemático de la compuerta:

Transitorio de la compuerta con señales de entradas de 1MHz (IN1 e IN2) y 500KHz:

A medida que fuimos aumentando la cantidad de entradas de las compuertas NAND, desde la de 2 entradas hasta la de 8, vimos que la perturbación generada en los momentos de transición de estados de las distintas entradas fue disminuyendo, lo cual se debe al aumento de transistores CMOSN en serie que aceleran la respuesta de la salida ayudándola a estabilizarse, ya que la acción de cualquiera de esos transistores en serie, afecta al cambio de estado de los demás. Como desventaja de esta serie de CMOSN, el nivel de tensión que representa el nivel lógico bajo (0 lógico) en la salida de la compuerta fue incrementándose generado por la diferencia de potencial que se genera entre los drenadores y surtidores de cada transistor (VDS), a pesar de que estos se encuentren abiertos completamente, lo que nos eleva la tensión que representa nuestro CERO lógico.

El aumento de transistores CMOSP también genero cambios en los niveles de salida, aumentando la pendiente ascendente de la salida de la compuerta, permitiendo una respuesta más veloz de transición del CERO al UNO lógico, pero como contracara, la serie de transistores CMOSN disminuye la pendiente de respuesta descendente de la compuerta, generando una transición mas lenta desde el UNO al CERO lógico.

BIESTABLES

FLIP-FLOPs D

El Flip-Flop D diseñado fue armado con compuertas NAND de 2 y 3 entradas representadas por sistemas Hierchycals (S-NAND-2 y S-NAND-3 respectivamente).

Esquemático del componente:

Análisis transitorio a 1 MHz de frecuencia de clock:

Al observar el análisis, podemos notar que existe una perturbación generada por el sistema al tiempo de simulación 2us., la cual se genera en el flanco de bajada de la señal de CLOCK, la que perturba el estado estable en el cual se encontraba la compuerta NAND-3, intentando generar un cambio de estado en esta última.

Perturbaciones observadas en el análisis:

La perturbación genera alcanza a disminuir la tensión del NODO Y considerablemente hasta tensiones de 2.2 voltios, las cuales para la tecnología CMOS de 3.3 voltios que estamos utilizando, para a estar en la franja de incertidumbre del dispositivo, por lo que nos arrastra dicha perturbación a la salida del Flip-Flop, pudiendo ocasionar problemas como el cambio de estado del mismo, ya que dicha perturbación está siendo incorporada al lazo de realimentación del mismo.

Tiempos de respuesta del lazo realimentado:

Luego de analizar las causas de estas perturbaciones, llegamos a encontrar la solución de compromiso la cual consta de un capacitor ubicado en la entrada IN2 de la compuerta NAND4, permitiendo así absorber la perturbación que se genera a la salida de la compuerta NAND-3 causada por el cambio del estado de clock (en el flanco de bajada).

Esquemático del componente con capacitor de 10p en el lazo de realimentación:

Análisis transitorio a 1 MHz de frecuencia de clock:

Acercamiento a la perturbación:

Tiempos de respuesta al cambio de estado:

Luego de realizar las pruebas con las modificaciones en el esquemático, obtuvimos como resultado que las perturbaciones en el NODO Y no fueron eliminadas, pero si sus repercusiones en el lazo de realimentación que nos determinan las salidas Q y –Q, por lo cual estaríamos eliminando la posibilidad de cambio de estado de la misma a cause de que estas perturbaciones sean de mayor magnitud. El problema con esta modificación del circuito es el retardo que incorporan estos capacitores a la respuesta estable del lazo, el cual está determinado por las salidas de ambas compuertas, las cuales son Q y –Q. Por el momento, dichos retardos no nos perjudican el funcionamiento, pero luego, en el diseño total del conversor, son estas salidas las que van a determinar el dato lógico a convertir por el decodificador, por lo cual, necesitamos que estén estables y a niveles correctos lo antes posible para asegurar la correcta codificación del sistema.

Como mejora a este esquemático, decidimos probar evitar que se produzca la perturbación en el NODO Y antes de que se propague al lazo de realimentación sacando los capacitores C1 y C2 del lazo y ubicarlos en el NODO Y, así evitamos que se produzca el gliche y el retardo en el lazo de realimentación de la salida (Q y -Q).

Esquemático del componente con capacitor de 10p en el NODO Y:

Análisis transitorio a 1 MHz de frecuencia de clock:

Acercamiento a la perturbación:

Tiempos de respuesta al cambio de estado:

En el diseño podemos observar la presencia de un capacitor (C3) el cual cumple la función de atenuar de la entrada de la compuerta NAND4 los gliches generados por el flanco descendiente del clock, el cual generaba, en algunas ocasiones, cambios de estado del biaestable, y en otras, perturbaciones a la salida lógica del mismo.

DECODIFICADOR 16/4 BITS

CONVERSOR A/D FLASH DE 4 BITS

Luego de disenar y testear las distintas partes que formarían parte del conversor, las unimos y le realizamos distintas pruebas. Primero comenzamos por pruebas pocos exigentes y sin tener en consideración el nivel de consumo de potencia del dispositivo, y luego fuimos aumentando estas exigencias hasta que terminamos testeando el circuito y comprobando su funcionamiento a las mismas exigencias a las cuales estuvimos analizando las distintas partes que lo forman.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRUEBAS DEL CONVERSOR A/D FLASH DE 4 BIT

Características:

    - Tecnología utilizada: .18 micrómetros IBM 7RF CMOS

    - Alimentación general del circuito: 5 V.

    - Frecuencia de trabajo: 100 kHz.

    - Tiempos de flancos de subida y bajada del clock: 0.1 uS.

    - Niveles Q de trabajo de los comparadores: 300 mV.

    - Tensiones de bias de los compradores: 300 mV.

    - Tensión de referencia Vref: 2 V.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Esquemático y Análisis de Bias:

En el esquemático podemos observar que se está trabajando con tensiones de alimentación de 5 voltios, para comprobar el funcionamiento.

En el análisis de Bias podemos observar que la tensión de referencia (Vref=Vo) están configuradas a 2.3 voltios, esto se debe a que internamente en el bloque R-LEADER tenemos una fuente de tensión de 300 mV la cual nos está posicionando el punto de trabajo Q de los comparadores en 300 mV. Por ende, la tensión de referencia que estamos utilizando son 2 voltios en total, la cual es dividida por la LEADER en 15 tensiones sin tener en cuenta el mínimo valor de referencia (0 voltios).

La resolución del conversor está dada por la mínima diferencia existente en las entradas de sus comparadores (C1-C0=366.7 mV.), las cuales están limitadas por la sensibilidad de estos últimos.

Análisis de Transient:

En el análisis transitorio del circuito podemos observar que las conversiones de datos se realizan de una manera correcta, obteniendo una resolución de unos pocos mV en la detección del nivel en codificación (37 mV. en la primer medición a los 45 uS. y 32 mV. en la segunda medición a los 65 uS.).

En la grafica percibimos unos gliches generados en momentos de flancos de subida del clock, esto se debe a que en ellos los Flip-Flops deben de leer la señal de entrada obtenida de los comparados, los cuales, en los casos que aparecen los gliches, sufren pequeños intentos de cambios hasta su estabilización generados por la proximidad de la señal de entrada a las tensiones de referencia de los comparados, dejándoles a estos últimos pequeñas diferencias de tensión entre sus entradas, desacelerando su transición de nivel o pretendiendo generar cambios que el comparador debe de evitar.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRUEBAS DEL CONVERSOR A/D FLASH DE 4 BIT EN EXIGENCIAS

Características:

    - Tecnología utilizada: .18 micrómetros IBM 7RF CMOS

    - Alimentación general del circuito: 3.3 V.

    - Frecuencia de trabajo: 200 kHz.

    - Tiempos de flancos de subida y bajada del clock: 0.05 uS.

    - Niveles Q de trabajo de los comparadores: 200 mV.

    - Tensiones de bias de los compradores: 300 mV.

    - Tensión de referencia Vref: 2 V.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Esquemático y Análisis de Bias:

En este análisis se utilizo una alimentación general del circuito de 3.3 voltios, un punto de trabajo Q para los comparadores de 200 mV, y una frecuencia de clock de 200 kHz. La tensión de referencia sigue siendo 2 voltios.

El análisis de Bias se realizo con la condición inicial de señal de entrada de 0 voltios, por lo cual, en la entrada de todos los comparadores tenemos tensiones positivos o 1 lógicos, lo que nos da como resultado la codificación de 1111 bit en las salidas del decodificador.

Podemos apreciar que los valores de TR y TF del clock fueron reducidos, disminuyendo de esta manera los tiempos de subida y bajada de los flancos del clock en la transición, al igual que reducimos sus otros tiempos y periodo para generar una señal de 200 kHz.

Análisis de Transient:

Obtuvimos un excelente funcionamiento del circuito.

La decodificación es correcta, y esta presentada en un modo descendente a medida q avanza el tiempo, de unas salida lógica 1111 hasta el nivel correspondiente de la salida lógica 0010.

No se observan gliches en las salidas debido a que al achicar los tiempos de subida y bajada de los flancos del clock, reducimos el tiempo que le permitía a los Flip-Flops captar las pequeñas variaciones que se generaban en los comparadores.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRUEBAS DEL CONVERSOR A/D FLASH DE 4 BIT EN MAXIMAS EXIGENCIAS

Características:

    - Tecnología utilizada: .18 micrómetros IBM 7RF CMOS

    - Alimentación general del circuito: 3.3 V.

    - Frecuencia de trabajo: 500 kHz.

    - Tiempos de flancos de subida y bajada del clock: 0.05 uS.

    - Niveles Q de trabajo de los comparadores: 200 mV.

    - Tensiones de bias de los compradores: 350 mV.

    - Tensión de referencia Vref: 2 V.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Esquemático y Análisis de Bias:

A continuación tenemos el esquemático modificado por segunda vez, donde la frecuencia fue elevada a 500 kHz y la tensión Vbias de los comparados elevada a 350 mV para poder permitirle al programa converger y dándole más velocidad de determinación a los comparadores..

Podemos apreciar que la señal digital de salida es 1111 y que los niveles de corriente son de 60 uA aproximadamente en todas las simulaciones cuando obtenemos esta salida.

Análisis de Transient:

Se perciben retardos en la respuesta de la lógica en relación al flaco de subida del clock. Esto es más evidente ya que aumentamos la frecuencia del clock y redujimos los tiempos de los flancos de subida y de bajada del mismo, dejando más a descubierto el retardo de la lógica del decodificador. Igualmente, el retardo obtenido es mínimo, y no pone en riesgo el correcto funcionamiento del dispositivo.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRUEBAS DEL CONVERSOR A/D FLASH DE 4 BIT EN MAXIMAS EXIGENCIAS

Características:

    - Tecnología utilizada: .18 micrómetros IBM 7RF CMOS

    - Alimentación general del circuito: 3.3 V.

    - Frecuencia de trabajo: 1 MHz.

    - Tiempos de flancos de subida y bajada del clock: 0.05 uS.

    - Niveles Q de trabajo de los comparadores: 200 mV.

    - Tensiones de bias de los compradores: 330 mV.

    - Tensión de referencia Vref: 2 V.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Esquemático y Análisis de Bias:

En esta prueba seguimos aumentando la frecuencia y la llevamos a 1 MHz. Pero redujimos la tensión de Vbias a 330 mV, disminuyendo la rapidez de los comparadores, pero sin comprometer el funcionamiento.

Análisis de Transient:

A medida que aumentamos la frecuencia del clock, obtenemos un mayor retardo en la respuesta de la lógica del decodificador con respecto al flaco de subida del clock. Hasta el momento, el retardo no genera problemas mientras se mantenga dentro del tiempo de duración del pulso positivo del clock, ya que si es mayor q el pulso positivo de clock, no podemos aprovechar el flanco de bajada o el pulso negativo para controlar una siguiente etapa al decodificador.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRUEBAS DEL CONVERSOR A/D FLASH DE 4 BIT

Características:

    - Tecnología utilizada: .18 micrómetros IBM 7RF CMOS

    - Alimentación general del circuito: 3.3 V.

    - Frecuencia de trabajo: 2 MHz.

    - Tiempos de flancos de subida y bajada del clock: 0.05 uS.

    - Niveles Q de trabajo de los comparadores: 200 mV.

    - Tensiones de bias de los compradores: 330 mV.

    - Tensión de referencia Vref: 1 V.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Esquemático y Análisis de Bias:

Análisis de Transient:

El aumento de la frecuencia del clock no genera mucho más retardo que la prueba anterior, por lo que el circuito nos permite tranquilamente trabajar con frecuencias de 2 MHz de clock, lo que significa un millón de muestras por segundo de la señal de entrada.