# APÉNDICE

En el apéndice se dará a conocer las bases teóricas de los distintos componentes que conforman el conversor de una manera simple y resumida. Se describirán las consideraciones tenidas en el diseño y las maneras de evaluar y describir el funcionamiento de cada componente por separado.

Luego se presentara información extra sobre el proceso de diseño, se ilustraran esquemáticos y analizará de las interconexiones internas del conversor, de la lógica combinacional, simulaciones de verificación realizadas e información extra utilizada durante el proceso de diseño y análisis.

## APÉNDICE A: Introducción teórica.

### COMPARADOR

El comparador es un circuito que compara dos señales y nos da como resultado una señal binaria indicando la mayor de ellas. En el sentido intrínseco, una señal binaria puede tener tan solo dos valores determinados en cualquier instante de tiempo, pero esta consideración es ideal, y en realidad, donde se realiza la transición de un estado a otro, existe una región donde la señal binaria tendría varios valores, por lo cual, el comparador debe de pasar esta región de transición rápidamente.

Podemos caracterizan a los comparadores en 3 categorías, comparadores de Lazo Abierto, Regenerativos y en una combinación de ambos que resultan ser extremadamente veloces. Los Comparadores de Lazo Abierto son básicamente amplificadores operacionales sin compensación. Los Comparadores Regenerativos utilizan realimentación positiva, similar a un amplificador de censado o a los Flip-Flops.

CARACTERIZACIÓN DEL COMPARADOR

En la Figura 1 se muestra el símbolo del comparador. Si un valor positivo es aplicado en la entrada vp hará que la salida del comparado llegue a un valor positivo, y si es aplicado a la entrada vn causará que la salida llegue a un valor negativo. Los niveles de excursión más altos y más bajos de la salida del comparador son definidos como VOH y VOL respectivamente.

Figura 1) Circuito simbólico del comparador.

Características Estáticas:

La Figura 2 muestra la curva de transferencia de DC de los modelos de primer orden de un comparador realizable (no ideal). La diferencia entre este modelo y el anterior es la ganancia, la cual puede ser expresada como:

Av=VOH-VOLVIH-VIL

Donde VIH-VIL representa la diferencia de los voltajes de entrada vp-vn necesaria para saturar la salida en sus niveles límites superior e inferior, respectivamente. Ésta carga de entrada (VIH-VIL) es llamada resolución del comparador. En la ganancia se define la mínima cantidad de carga necesaria (resolución) para generar el cambio de estado de la salida entre los dos niveles binarios.

| Figura 2) Curva de transferencia con ganancia finita. | Figura 3) Modelo del comparador con ganancia finita. |
| --- | --- |

La función de transferencia de la Figura 2 es modelada por el circuito en la Figura 3.

Si la salida no cambia hasta que la diferencia de los voltajes de entrada supere el valor +VOS, entonces a ésta diferencia la definimos como voltaje de offset (Figura 4).

Figura 4) Curva de transferencia del comparador con offset de entrada.

Características Dinámicas:

Las características dinámicas de un comparador abarcan comportamientos para pequeña y grande señal. La característica que marca el tiempo de retardo (delay) entre la señal de entrada y la transición de la señal de salida del comparador es conocida como tiempo de respuesta. La Figura 5, ilustra la respuesta del comparador a una entrada en función del tiempo. Esta diferencia de tiempos es llamada tiempo de retardo de propagación “tp” (propagation delay time) de un comparador, el cual usualmente varía en función de la amplitud de la señal de entrada. Una señal de entrada grande resulta en un retardo de propagación menor. Cuando se alcanza el límite para el cual un aumento de voltaje en la señal de entrada ya no afecta al tiempo de retardo de propagación, estamos en el modo de operación slewing o slew-rate.

Figura 5) Tiempo de propagación de un comparador no-inversor.

Las características dinámicas de pequeña señal del comparador están definidas por su respuesta en frecuencia. Un modelo simple del comportamiento asume que la ganancia diferencial de voltaje, Av, está dada por:

Avs=Av0swc+1=Av0sτc+1

Donde Av0 es la ganancia en DC del comparador y wc=1/τc es la frecuencia de -3dB del polo dominante.

Para una entrada de tipo escalón, la salida del comparador subirá (o caerá) con una respuesta exponencial de primer orden de VOL a VOH (VOH a VOL) como se muestra en la Figura 6. Si Vin es más grande que Vin(min), la salida subirá o caerá veces más rápido. Cuando Vin(min) es aplicada al comparador, podemos escribir la ecuación:

VOH-VOL2=Av0*1-e-tpτc*Vinmin=Av0*1-e-tpτc*VOH-VOLAv0

tp=τcln2k2k-1 donde k=VinVin(min)

Cuando se incrementa la tensión de entrada, entra en el modo de operación para gran-señal (Figura 6) y los límites del slew-rate van a estar limitados por la capacidad de carga y descarga de capacitores por parte de los comparadores.

Figura 6) Respuesta transitoria de pequeña señal del comparador.

### INVERSOR

El inversor CMOS es el bloque básico de diseño de circuitos digitales. En la Figura 7 se ilustra la compuerta inversora, donde se muestra que el inversor realiza una operación de A a Ã (invierte la entrada). Cuando la entrada del inversor es conectada a CERO, la salida es elevada a VDD a través del dispositivo PMOS de nombre M2 (y el transistor NMOS de nombre M1 es apagado). Cuando el terminal de entrada es conectado a VDD, la salida del dispositivo es reducida a CERO a través del transistor NMOS de nombre M1 (mientras que M2 es desconectado).

Figura 7) Esquemático y símbolo del inversor

Características DC de la compuerta inversora:

Considerando la curva de transferencia de la Figura 8 de la compuerta inversora, podemos observar que en la región 1 de la característica de transferencia, el voltaje de entrada es lo suficientemente bajo (típicamente menos que el voltaje de disparo VTHP de M1), entonces M1 está apagado y M2 encendido (VSG>>VTHP). A medida que Vin se incrementa, ambos transistores M1 y M2 se encienden (región 2 de la curva característica). Al seguir aumentando Vin produce que M2 se apague y M1 se encienda completamente, como se muestra en la región 3 de la curva.

Figura 8) Esquemático y CTV del inversor.

La máxima salida en nivel “alto” es identificado como VOH y la mínima salida en estado “bajo” lo identificamos con VOL. Los puntos A y B en la curva se encuentran definidos por la pendiente -1 de la curva de transferencia.

Márgenes de ruido:

El margen de ruido de un circuito o compuerta digital indica que tan bien se va a desempeñar la entrada de los transistores (GATE) bajo condiciones de ruido.

NMH=VOH-VIH

NML=VIL-VOL

Punto de transición:

Considerando la función de transferencia de voltaje representada en la Figura 9, el punto C corresponde al punto de la curva en el que los voltajes de entrada y salida sean iguales. En este punto, el voltaje de entrada (o salida) es llamado punto de cambio de voltaje, VSP, y ambos MOSFETs en el inversor se encuentran en la región de saturación.

VSP=βnβp*VTHN+(VDD-VTHP)1+βnβp

Figura 9) Curva de transferencia de tensión VTC del inversor (VSP)

Características de Transición de la compuerta inversora:

El comportamiento transitorio del inversor puede ser generalizado examinando las capacidades parasitas y las resistencias asociadas con el mismo (Figura 10).

Cin=32Cox1+Cox2=Cinn+Cinp

Cout=Cox1+Cox2=Coutn+Coutp

Y el tiempo de propagación intrínseco de la compuerta:

tPLH=0.7*Rp2*Cout

tPHL=0.7*Rn1*Cout

Figura 10) Esquemático y modelo transitorio del inversor.

### COMPUERTAS

El esquemático de las compuertas NAND de 2 entradas se muestra en la Figura 11. Cada entrada está conectada al Gate de un PMOS y de un NMOS.

Figura 11) Esquemático y símbolos lógicos de compuertas NAND.

Características DC de la compuerta NAND:

Para que la salida de la compuerta NAND de la Figura 11 cambie el estado a nivel bajo (CERO lógico), es necesario que ambas entradas se encuentren en el estado lógico alto (UNO lógico).

La curva de transferencia de voltaje (VTC o Voltaje-Transfer-Curve) de la compuerta NAND (Figura 12) considerando que los dispositivos PMOS se encuentran dimensionados de la misma manera, con ancho Wp y largo Lp iguales, y que los dispositivos NMOS están también dimensionados en ancho Wn y largo Ln iguales. Ahora si ambas entradas están conectadas entre ellas, la compuerta NAND se comportaría como un Inversor.

Para el paralelo de los dos PMOS de la Figura 11, podemos escribir:	W3+W4=2Wp

Asumiendo que todos los PMOS están igualmente dimensionados, la transconductancia de estos MOSFETs también puede ser combinada y escribirla como:	β3+β4=2βp

Los dos NMOS conectados en serie (con sus Gates conectadas entre sí) lo podemos escribir como:	L1+L2=2Ln

Y su transconductancia quedaría como:		β1+β2=βn2

Debido a la configuración del modelo, podemos escribir la transconductancia total de la compuerta NAND como:

Transconductancia de la compuerta NAND=βn4βp

Ahora podemos determinar el valor de cambio de estado para compuertas NAND de “n” entradas como:

Vsp=βn4βp*VTHN+VDD-VTHP1+βnN2βp

Esta ecuación es derivada bajo la consideración de que todas las entradas estén conectadas entre sí.

Figura 12) VTC de una compuerta NAND de 3 entradas.

Características de cambio de la compuerta NAND:

Figura 13) Compuerta NAND de N entradas con una capacitancia Cload como carga.

Considerando la compuerta NAND de N entradas de la Figura 13 con una carga capacitiva en la salida Cload, el tiempo de transición de bajo a alto nivel quedaría:

tPLH=0.7*RPN*Coxp*N+CoxnN+Cload

Y el tiempo de propagación de nivel alto a bajo quedaría:

tPHL=0.7*Rn*N*Coxp*N+CoxnN+Cload+0.35*Rn*Coxn*N2

Figura 14) Simulación de una compuerta NAND de 3 entradas con una capacitancia de carga de 50fF.

### CONVERSOR

Hay diversos algoritmos y formas de realizar un conversor analógico/digital ofreciendo diferentes ventajas y desventajas. La relación de compromiso se da entre la resolución de conversión, velocidad y economía (haciendo referencia a la complejidad del circuito, el área del mismo en el chip, la potencia de disipación, etc.), ofreciendo gran cantidad de opciones. Diferentes aplicaciones obviamente requieren diferentes parámetros.

Clasificando a los ADCs según su velocidad de conversión, tenemos 3 categorías:

- ADCs de Alta Velocidad: la señal analógica es muestreada a la misma velocidad que la señal de reloj, o a la mitad de su frecuencia. A pesar de ello, existe una constante de tiempo de retardo (latency) entre el tiempo en que la muestra de la señal analógica entra al conversor y la señal digital generada aparece en la salida. Ejemplos son los conversores Flash, pipeline, de interpolación, etc. Tienen rangos de conversión de entre 0.5 MS/s hasta 10 GS/s, con resoluciones entre 6 a 12 bits.

- ADCs de Media Velocidad: para N-bits de ADCs se requieren N períodos de reloj para cada muestra analógica. Esto hace que la conversión sea N veces más lenta que el reloj. Las implementaciones más típicas incluyen varios conversores seriales (conversores de sucesivas aproximaciones). Los rangos de conversión se encuentran entre 0.1 MS/s y 0.5 MS/s con resoluciones de 10 a 14 bits.

- ADCs de Baja Velocidad: para resoluciones de N-bits se requieren aproximadamente 2N períodos de reloj para cada conversión de muestra analógica, lo que los hace de muy baja velocidad operativa. Son utilizados con señales constantes o de muy baja velocidad de variación. Ejemplos son circuitos integradores o de conteo, tal como conversores simple o doble rampa. Su resolución se encuentra en los rangos de 15 a 24 bits.

PARÁMETROS CARACTERÍSTICOS DEL CONVERSOR A/D

El diagrama en bloque de un ADC se muestra en la Figura 15. La entrada analógica (típicamente vin) es normalizada a un voltaje de referencia Vref y su nivel de voltaje es convertido en una señal digital de N-bits llamada Bout, formada por b1, b2,….bn. Bajo condiciones ideales, ignorando el ruido y las imperfecciones de los componentes, la relación entre estas tres señales es:

Bout=b12-1+b22-2+…+bn2-n=vin+vqVref

Donde vq es el error de cuantificación generado por el número finito de bits N usados en la conversión. Este error es inherente al proceso y puede ser reducido solamente aumentando el número de bits utilizados o reduciendo la tensión de referencia Vref.

| Figura 15) Diagrama en bloques del conversor analógico-digital. | Figura 16) Función de transferencia de un ADC para 2 bits. |
| --- | --- |

La función de transferencia salida-entrada del conversor se ilustra en la Figura 16 para N=2; el error de cuantización vq es la diferencia entre la curva sólida en forma de escalera (la característica actual del dispositivo) y la línea punteada (que representa a la curva ideal para un número infinito de N). Definimos el Voltaje Bit Menos Significativo (LSB o Least-Significant-Bit) VLSB=Vref/2N. En este caso, VLSB=Vref/4 para N=2. Como se observa en la Figura 16, la tensión vq no puede exceder la tensión VLSB/2 mientras vin permanezca en el rango entre 0 y (Vref - VLSB/2). Esto es llamado Rango de conversión lineal (Lineal-Conversion-Range) de un ADC, para valores de vin fuera de este rango, el conversor se satura y el valor absoluto de vqya no es limitado por VLSB/2. La figura también muestra los voltajes de transición de estado (Vref/8, 3Vref/8 y 5Vref/8), los cuales determinan la tensión de la señal de entrada vin para los cuales Bout cambia su valor.

En la práctica, la conversión ideal que se ilustra en la Figura 16 no se puede llevar a cabo, los voltajes de umbral que son múltiplos pares de VLSB/2 ocurrirán a diferentes valores de vin, produciendo varios errores. Algunos de los errores más comunes se representan en las Figuras 4 y Figura 18. En la Figura 17 se observa la función de transferencia característica con error de offset, el cual se manifiesta en un movimiento lateral de la curva. El error de ganancia es ilustrado en la Figura 18, donde el umbral de voltaje permanece igualmente separado, pero esa separación ya no es más VLSB, que sería la correcta.

| Figura 17) Función de transferencia para un ADC de 2 bits con y sin error de offset. | Figura 18) Función de transferencia para un ADC de 2 bits con y sin error de ganancia. |
| --- | --- |

Ambos errores de ganancia y offset son errores lineales, no distorsionan la señal de entrada, solo generan un escalamiento y desplazamiento de la misma. Una distorsión mucho más preocupante resulta de la separación desigual e inevitable de las tensiones de umbral, el cual sí genera errores de no-linealidad. Dos errores de no-linealidad son representados en las Figura 19 y Figura 20.

Figura 19) Función de transferencia de un ADC de 2 bits con y sin errores de no-linealidad.

Los errores de Bit-Perdido o Missing-Code (Figura 20) se dan por las excesivas desviaciones acumulativas de las tensiones de umbral, generando así la pérdida de una conversión, lo cual es inaceptable en la práctica.

| Figura 20) Función de transferencia de un ADC de 2 bits con y sin errores de Missing-Code. | Figura 21) Función de transferencia no lineal demostrando los errores de INL y el peor caso de diferencia de transición. |
| --- | --- |

Los errores de no-linealidad son generalmente cuantificados por los valores de sus Error No-Linealidad Integral (Integral-Nonlinearity error o INL) y Error No-Linealidad Diferencial (Differential-Nonlinearity error o DNL). Los INL son definidos por la mayor diferencia vertical (expresada en LSBs) entre los puntos del centro de codificación (code center points) de la característica actual de la curva y la línea que se conecta en forma recta con el punto final (endpoint), ilustrado en la Figura 21. El DNL es definido como la mayor desviación entre la actual diferencia entre dos voltajes de umbral adyacentes y el valor de diferencia ideal (Vlsb), como se muestra en la Figura 8.

Roubik Gregorian , “Introduction to CMOS OP-AMPS and Comparators”, páginas 255-263.