# APÉNDICE B: Especificaciones de diseño.

En este apéndice se presentara información extra sobre el proceso de diseño, se ilustraran esquemáticos y analizará de las interconexiones internas del conversor, de la lógica combinacional, simulaciones de verificación e información extra utilizada durante el proceso de diseño y análisis.

## COMPARADOR

Para la caracterización se realizaron varios análisis extras. Las gráficas e información faltantes en la documentación se encuentran a continuación.

El esquemático del comparador y el dimensionamiento de sus transistores se ve representado en la Figura 1. Se trata de un comparador de arquitectura de dos etapas, Miley sin compensación. El dimensionamiento de transistores se realizó tal que la ganancia del compardor permita resoluciones de señal de entrada del orden de los milivoltios y retardos de respuesta menores a 10uS.

Figura 1) Esquemático del comparador y dimensiones de sus transistores.

El esquemático de la Figura 1 cuenta con un par diferencial de salida única (Single Ended) como primera etapa, y un negador drenador de corriente en la segunda etapa. La entrada inversora del comparador es identificada con el nombre de VINneg y corresponde con la entrada de la señal a convertir. La entrada no negadora se identifica como VINpos y corresponde con la entrada de la tensión de referencia proveniente de la cadena de resistencias. La salida del comparador es identificada como NDout.

Con ambas etapas se logra una ganancia de salida Vout/Vin > 24500 veces. Esto se logró luego de iterativas pruebas de aumento de la resistencia Rd en los nodos NDpos y NDout y definiendo una corriente de Bias para la etapa diferencial de 105uA y para el negador drenador de corriente de 1.05mA. Se realizaron pruebas para comprobar la ganancia total y offset que dicho diseño incorporaba, los caules debían de ser mínimos para lograr una conversión más exacta. La ganancia y el offset se aprecian en la Figura 2 a continuación (las restantes en el capítulo 2).

Barrido de tensión continua y ganancia:

Figura 2) Barrido de tensión continua con VCM=1.315V.

En las figura 3 y 4 se presentan los tiempos de retardos se subida y de bajada del comparador para dos tensiones de referencia distintas, y se comprueba que dichos retardos no superan los 10uS anteriormente planteados como límites.

Figura 3) Transitorio con VCM=1.005V.

Figura 4) Transitorio con VCM=1.625V.

## COMPUERTAS

A continuación podemos ver la topología clásica de diseño de compuertas MOS (Figura 5) y las dimensiones individuales de cada transistor para las distintas compuertas realizas para el flash (Tabla 1). Como ya se mencionó en el APENDICE A, las dimensiones W de los transistores conectados en paralelo se suman, y las dimensiones L de los transistores en serie también.

Se realizaron 7 tipos de compuertas, todas con la misma topología.Los dimensionamientos fueron tales que las curvas curvas de tranferencia de voltaje (VTC) sean similares para todas ellas, con el fin de mejorar la precisión del decodificar y de reducir el rango de tensiones en los cuales las compuertas generaban salidas con valores dentro de la zona de indeterminación de la lógica.

Figura 5) Esquemático de compuertas (NEG, NAND2 y NAND8)

|  |  | NEG | NAND2 | NAND3 | NAND4 | NAND5 | NAND7 | NAND8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PMOS | W | .93u | .25u | .26u | .25u | .44u | .58u | .68u |
|  | L | .25u | .186u | .25u | .33u | .41u | .58u | .67u |
| NMOS | W | .43u | .232u | .37u | .47u | 1.042u | 1.92u | 2.55u |
|  | L | .43u | .2u | .18u | .18u | .18u | .18u | .18u |

Tabla 1) Dimensiones de los transistores en las Compuertas.

Se realizó un análisis en conjunto de las compuertas, se obtuvieron las curvas características de transferencia de voltaje de las compuertas (VTC) ilustradas en la Figura 6 y los tiempos de retraso (ya mencionados en el cuerpo del trabajo XXX FIGURA DE LOS RETARDOS DE LA COMPUERTA Q TA EN CAPITULO DE DISENO 2 XXX). Los datos obtenidos fueron:

- 1.2V < VSP < 1.7V (Tensión de cambio)

Figura 6) Curva de VTC de las Compuertas.

Las compuertas tienen una tensión de cambio VSP (Tensión de punto de cruce)cercana entre ellas (1.5V promedio) a pesar de la variación de transistores entre cada compuerta. El dimensionamiento que permitió esta aproximación entre tensiones también generó una rápida respuesta individual (tiempos de transición menores a los 100pS) ante una perturbación de entrada de tipo escalón (con una característica de tiempos de subida-bajada de 10pS).

Las tensiones de niveles altos y bajos resultaron adecuadas para el diseño. A medida que las compuertas aumentan la cantidad de transistores NMOS en serie (aumentando de NEG a NAND8) la tensión de nivel bajo va aumentando en igual secuencia, pero permaneciendo por debajo del nivel de tensión máximo reconocido como un nivel lógico bajo o CERO (tensiones por debajo de 1V).

## DECODIFICADOR

Es el encargado de interpretar el código digital obtenido a partir de los comparadores a la entrada del conversor (código termómetro de 64 niveles) y transformarlo en una palabra digital de salida de un determinado código (en este caso, código binario de 6 dígitos).

La tabla de conversión de código termómetro a código binario de 6 bits se encuentra identificada como tabla 2(CERO=ROJO, UNO=AZUL). De la tabla se obtuvieron las siguientes relaciones para cada combinación de código binario de salida (ya mencionadas en el cuerpo del trabajo):

MSB=C32

5SB=C16+C32C48

4SB=C8+C16C24+C32C40+C48C56

3SB=C4+C8C12+C16C20+C24C28+C32C36+C40C44+C48C52+C56C60

2SB=C2+C4C6+C8C10+C12C14+C16C18+C20C22+C24C26+C28C30+C32C34+C36C38+C40C42+C44C46+C48C50+C52C54+C56C58+C60C62

LSB=C1+C2C3+C4C5+C6C7+C8C9+C10C11+C12C13+C14C15+C16C17+C18C19+C20C21+C22C23+C24C25+C26C27+C28C29+C30C31+C32C33+C34C35+C36C37+C38C39+C40C41+C42C43+C44C45+C46C47+C48C49+C50C51+C52C53+C54C55+C56C57+C58C59+C60C61+C62C63

Tabla 2) Tabla de relación del decodificador de código Termómetro de 256 valores a código Binario de 6 bits.

La lógica interna del decodificador fue realizada con las compuertas NAND descriptas anteriormente. A continuación se ilustran ejemplos en la figura 7 de las interconexiones de compuertas que se realizaron para cumplir con la lógica del decodificador.

Figura 7) Esquemático internos del decodificador.

A continuación encontramos el esquemático superior del decodificador, con las 63 entradas de código termómetro y 6 salidas para formar la palabra digital a la salida.

Figura 8) Esquemático general del decodificador.

## CONVERSOR FLASH

El diseño del conversor está representado en la figura 9. Se puedo observar el terminal VA en donde se conecta la señal de entrada a convertir, el cual se distribuye en todas las entradas INNEG de los comparadores. Luego se encuentra la cadena de resistencias de la cual se genera la señal de referencia para cada comparador y que se conectan a la entrada INPOS. Luego se encuentran los 63 comparadores encargados de codificar la entrada analógica en código termómetro de 64 valores, los cuales se conectan a las entradas del decodificar que devuelve la paralabra digital de 6 bits en su salidas representadas como LSB, 2SB, … , MSB.

Figura 9) Esquemático del conversor, conexión entre comparadores y decodificador.

La ilustración de la figura 10 representa 3 comparadores con y sus conexiones, lo que se repite para los 63 existentes en el conversor, encargados de generar el código termómetro.

Figura 10) Esquemático superior de los comparadores con sus respectivas conexiones.

El esquema superior del decodificador con sus 63 entradas es representado a continuación en la figura 11. Cada una de ellas se conecta a las salidas codificadas en código termómetro de los comparadores. También se representan las 6 salidas de donde obtenemos la palabra digital en binario.

Figura 11) Esquemático superior del decodificador.

En la figura 12 representa el nivel superior del conversor y las conexiones necesarias para su funcionamiento. El bloque C es el conversor flash. Está formado por las 6 salidas del decodificador, las cuales están sincronizadas con una señal CLOCK, permitiendo obtener la palabra digital negada y no negada al final de cada secuencia de conversión.

- VDD es la alimentación del circuito (3.3 voltios).

- GND es la referencia de masa.

- VBIAS es la entrada de tensión que polariza el transistor M5 del comparador, encargado de determinar la corriente de la etapa diferencial del comparador.

- VREF es la tensión que será dividida por la cadena de resistencias dando como resultado los 63 niveles de referencia del decodificar.

En este cado, la tensión a ser dividida es 630mV. Finalmente, en la entrada (terminal VA) se conecta la tensión de entrada a convertir.

Figura 12) Esquemático superior del conversor flash y sus conexiones.