# CAPÍTULO 3) CAMPAÑA DE INYECCIÓN MANUAL

En este capítulo se detallará el proceso de inyección de fallas y su posterior análisis. El propósito de esta investigación es el de determinar la susceptibilidad a fallas del conversor flash causadas por SETs. El trabajo se enfocó en las estructuras analógicas del circuito, debido que el estudio en estructuras digitales es más conocido y existe abundante información.

Figura 1) Interacción usuario-programa.

## 3.1) Inyección

La campaña de inyección se realizó sobre los comparadores (estructuras analógicas del conversor). Las fallas son inyectadas en cada drenador de cada transistor que lo conforma (PMOS y NMOS, variando la dirección de la corriente según corresponda) simulando un SET en distintas condiciones de señal de entrada.

Por cada comparador hay 7 drenadores donde se deben inyectar ambas fallas, los que nos da un total de 14 simulaciones por comparador. Durante la campaña de inyección se varía la señal de entrada en 64 niveles de tensión para los 63 comparadores existentes en el conversor, esto nos da un total de 56448 simulaciones durante el proceso, lo cual requirió de un costo computacional considerable. Las inyecciones se realizaron de modo manual, en el cual se consideraron 3 comparadores en situaciones específicas de tensión de entrada y referencia, y de modo automático para realizar el total de las simulaciones mediante el programa desarrollado.

La inyección manual permite disponer de un conjunto de resultados de gran confianza para el usuario que luego servirán para comparar los datos obtenidos de la campaña automatizada de inyección y extracción de resultados. La confianza a estos resultados proviene del hecho que el proceso de inyección de fallas requiere de una modificación de archivos de simulación, selección de condiciones, configuración del entorno de simulación, lectura de datos simulados, extracción e interpretación de los mismos, lo que genera un entorno propenso a errores. Es por ello que la etapa de inyección de fallas y análisis de los resultados se realiza en un principio de manera manual bajo variadas condiciones para asegurarse de la confiabilidad del proceso y luego corroborar el funcionamiento del programa que automatizara el proceso.

### Metodología de inyección

La inyección de las fallas se realizó de manera manual conectando las fuentes de corriente (círculos verdes) en los diferentes drenadores del circuito (círculos amarillos) y realizando simulaciones para cada uno de ellas. Se realizó un estudio paramétrico variando la tensión de entrada en 4 estados de tensiones diferentes:

- VINneg = (Vref - 8mV) donde la salida del comparador debe de estar en NIVEL ALTO.

- VINneg = (Vref - 5mV) donde la salida del comparador debe de estar en NIVEL ALTO.

- VINneg = (Vref + 5mV) donde la salida del comparador debe de estar en NIVEL BAJO.

- VINneg = (Vref + 8mV) donde la salida del comparador debe de estar en NIVEL BAJO.

La campaña de inyección manual se realizó en 3 comparadores distintos, cada uno representativo de distintas partes del circuito (nivel bajo de comparación, nivel medio y nivel superior de tensión) abarcando todo el rango de tensión en el cual trabajan los 63 comparadores. Los niveles son:

- Vref = 1.005 V (corresponde al primer comparador C1).

- Vref = 1.315 V (corresponde al comparador C32, mitad de rango de conversión).

- Vref = 1.625 V (corresponde al último comparador C63).

El esquemático del comparador con los puntos de inyección está representado en la Figura 1.

Figura 2) Esquemático del comparador.

El recuadro de color azul en la Figura 2 indica el terminal de entrada negativo del comparador, en el cual se conecta la señal de entrada a convertir. El recuadro de color verde indica el terminal positivo del comparador, y allí se conecta las diferentes tensiones de referencia según corresponda.

### 3.1.1) INYECCIÓN DE FALLAS EXPONENCIALES

A continuación se presentan las inyecciones de fallas realizadas de manera manual para los distintos comparadores seleccionados. Se ilustran algunos de los resultados obtenidos luego de la simulación, en donde se pareciará dos ventanas de simulación para gr;afica. En la ventana superior de la simulación se grafica la tensión del nodo afectado por la falla, y en la ventana inferior se grafica la sumatortia de las corrientes intervinientes en el drenador donde se inyectó la falla.

1.005V C1 - Inyección en nodo NDNEG: Se inyecta el modelo exponencial en el nodo denominado NDNEG, el cual afecta a los drenadores de la rama de la señal de entrada (rama izquierda del diferencial).

Figura 3) Inyección de la falla exponencial en el drenador del transistor P del nodo NDNEG.

Figura 4) Inyección de la falla exponencial en el drenador del transistor N del nodo NDNEG.

En ambos casos de simulación, la inyección de la falla solo produce un leve cambio de tensión en el nodo afectado, mientras que las corrientes intervinientes varían para mantener el equilibro en el nodo de inyección.

Para el modelado de la falla en el drenador del transistor PMOS, la corriente que es inyectada al nodo genera un aumento de la tensión del mismo por un breve momento, luego vuelve a su estado inicial. Las variaciones en dicho punto son controladas gracias a la configuración de los transistores (conectados como diodos). Para el caso en el drenador del transistor NMOS, la corrientes es drenada del nodo y produce una reducción del nivel de tensión existente y luego volviendo a su estado inicial, al igual que el transistor PMOS.

1.005V C1 - Inyección en nodo NDOUT: El nodo afectado en este caso es el nodo de salida del comparador (NDOUT, segunda etapa del comparador).

Figura 5) Inyección de la falla exponencial en el drenador del transistor P del nodo NDOUT.

Figura 6) Inyección de la falla exponencial en el drenador del transistor N del nodo NDOUT.

Analizando la simulación de la Figura 5 se observa que el transistor PMOS del nodo NDOUT es sensible a los SETs, y que al ser afectado produce un cambio de estado en el nodo de inyección para dos de las cuatro condiciones simuladas (ambas condiciones de tensión de entrada superiores a la tensión de referencia). Cuando el drenador  afectado es el del transistor NMOS conectado al nodo (Figura 6), se observan variaciones en la tensión significativas, pero estas to generan un cambio de estado total. Este tipo de variación puede generar una interpretación de cambio de estado por parte de los componentes que le siguiesen en la lógica, por lo cual se deben de tener en cuenta.

Para corroborar la sensibilidad del nodo NDOUT en las transistores PMOS, se seleccionan las simulaciones que afectarn dicho nodo de los comparadores C32 y C63, representaras en las figura 7 y 8 a continuación.

1.315V C32 - Inyección en nodo NDOUT:

Figura 7) Inyección en drenador del transistor PMOS para el nodo NDOUT del comparador C32.

1.625V C63 - Inyección en nodo NDOUT:

Figura 8) Inyección en drenador del transistor PMOS para el nodo NDOUT del comparador C63.

Para ambos casos representados anteriormente, el nodo NDOUT demuestra ser sensible para la inyección exponencial en el drenador del transistor PMOS, generando cambios totales de estado en dicho punto de inyección, que resulta ser la salida del comparador. Para las simulaciones representadas sobre dicho nodo (Figura 5, 7 y 8) se aprecia que tanto la amplitud como la duración del evento son similares, generaron por igual que las dos condiciones de polarización de tensión superior a la tensión de referencia (curva de color amarillo y de color violeta) cambien de estado por un tiempo de 14nS aproximadamente.

### 3.1.2) INYECCIÓN DE FALLAS TRAPEZOIDALES

1.625V C63 - Inyección en nodo NDPOS:. Este nodo es la conexión entre la primer y segunda etapa del comparador (salida de la etapa diferencial del comparador).

Figura 9) Inyección de falla tipo rampa para comparador C63 PMOS en el nodo NDPOS.

Figura 10) Inyección de falla tipo rampa para comparador C63 NMOS en el nodo NDPOS.

El caso de inyección de la falla trapezoidal genera perturbaciones en los nodos de una manera similar a la exponencial. Para la inyección del nodo NDPOS, representados en las figuras 9 y 10 las tensiones del nodo son modificadas por un lapso de tiempo pero luego vuelven a su estado inicial, por lo cual no se produjo un cambio de estado. Las graficas de corriente en cada simulación nos da la pauta de que el modelo de falla inyectado es la trapezoidal (como se aprecia en la ventana inferior de las simulaciones en las figuras 9 y 10).

1.625V C63 - Inyección en nodo NDOUT:

Figura 11) Inyección de falla tipo rampa para comparador C63 PMOS en el nodo NDOUT.

Figura 12) Inyección de falla tipo rampa para comparador C63 NMOS en el nodo NDOUT.

Finalizada la inyección de la perturbación tipo rampa, se observa que el drenador del transistor PMOS M12 sigue siendo el punto propenso a producir errores (cambios de estado) en los 3 comparadores.

## 3.2) Análisis

El análisis de los resultados de la campaña se realizó en dos etapas, al igual que la inyección. Una primera en la cual se analizaron los resultados de las inyecciones hechas de manera manual, verificando el comportamiento general del circuito ante cada alteración del mismo, identificando los nodos sensibles y propensos al error. Luego de corroborar el método manual, se pasó al procesamiento de la información de modo automático mediante un programa realizado para este fin y recopilando la información mediante tablas.

### Metodología de análisis

Como ya se mencionó, la inyección manual se realizó en 3 comparadores distintos, los cuales funcionan en 3 sectores distintivos en el proceso de digitalización de la señal de entrada. Esto permite poner a prueba al comparador con tensiones bajas y altas de referencia en su entrada.

En las siguientes gráficas se observaran dos ventanas de simulación. En la ventana superior se grafican las tensiones del nodo en el cual se inyecta la falla para las 4 variaciones de señal de entrada (dos mayores a la tensión de referencia, y dos menores), y en la ventana inferior, se grafica la suma de las corrientes del nodo (en color verde la corriente que simula la falla, y en rojo, la suma del resto de las corrientes intervinientes en el nodo de inyección).

Los resultados de las campañas de inyección de la fallas se presentan a continuación. En las figuras 13, 14 y 15 se ilustran los resultados obtenidos a partir de la inyección de la falla exponencial, y en las figura 16, 17 y 18 los de la inyección de la falla trapezoidal (o rampa).

### 3.2.1) Sistematizacion de resultados – Campaña inyección exponencial

En el eje vertical de las gráficas se representa la variación total de la tensión del nodo causada por la perturbación con respecto a su punto de reposo (en escala logarítmica), y en el eje horizontal, la duración del de la perturbación en el nodo inyectado (se encuentra graficado los 2nS en los cuales el sistema se encuentra en reposo, sin ser alterado externamente). Los distintos colores en las gráficas representan a cada una de las condiciones de tensión de entrada utilizadas durante la inyección (dos inferiores y dos superiores a la tensión de referencia especificada como Vref).

Figura 13) Gráfica de dispersión, inyección de falla exponencial (Vref=1.005V).

Figura 14) Gráfica de dispersión, inyección de falla exponencial (Vref=1.315V).

Figura 15) Gráfica de dispersión, inyección de falla exponencial (Vref=1.625V).

### 3.2.1) Sistematización de resultados – Campaña inyección trapezoidal

Figura 16) Gráfica de dispersión, inyección de falla trapezoidal (Vref=1.005V).

Figura 17) Gráfica de dispersión, inyección de falla trapezoidal (Vref=1.315V).

Figura 18) Gráfica de dispersión, inyección de falla trapezoidal (Vref=1.625V).