# CAPÍTULO 3) Campaña de inyección manual

En este capítulo se detallará el proceso de inyección de fallas y su posterior análisis. El propósito de esta investigación es el de determinar un grupo confiable de resultados para tomar como referencia para la campaña automática. El trabajo se enfocó en las estructuras analógicas del circuito, debido que el estudio en estructuras digitales es más conocido y existe abundante información.

## 3.1) INYECCIÓN

La campaña de inyección se realizó sobre los comparadores (estructuras analógicas del conversor). Las fallas son inyectadas en los drenadores de cada transistor que lo conforman (PMOS y NMOS, variando la dirección de la corriente según corresponda) simulando un SET para distintas condiciones de señal de entrada.

La inyección manual permite disponer de un conjunto de resultados de gran confianza para el usuario, que luego servirán para comparar los datos obtenidos de la campaña automatizada de inyección y extracción de resultados. La confianza a estos resultados proviene del hecho que el proceso de inyección de fallas requiere de una modificación de archivos de simulación, selección de condiciones, configuración del ambiente de simulación, lectura de datos simulados, extracción e interpretación de los mismos, lo que genera un entorno propenso a errores. Es por ello que la etapa de inyección y análisis de resultados se realiza en un principio de manera manual bajo variadas condiciones para asegurar la confiabilidad del proceso y luego corroborar el funcionamiento de la aplicación que automatizará al mismo.

Metodología de inyección

Teniendo presenta la Figura 1, las inyecciones se realizaron conectando las fuentes de corriente (círculos verdes) en los diferentes drenadores del circuito (círculos amarillos) y simulando cada una de las configuraciones resultantes. Se realizó un estudio paramétrico variando la tensión de entrada en 4 niveles diferentes:

- VINneg = (Vref - 8mV) por lo que la salida del comparador debe estar en NIVEL ALTO (curvas de color verde - Figura 2).

- VINneg = (Vref - 5mV) por lo que la salida del comparador debe de estar en NIVEL ALTO (curvas de color rojo - Figura 2).

- VINneg = (Vref + 5mV) por lo que la salida del comparador debe de estar en NIVEL BAJO (curvas de color violeta - Figura 2).

- VINneg = (Vref + 8mV) por lo que la salida del comparador debe de estar en NIVEL BAJO (curvas de color amarillo - Figura 2).

El esquemático del comparador con los puntos de inyección está representado en la Figura 1.

Figura 1) Esquemático del comparador.

La campaña se realizó en 3 comparadores distintos, cada uno representativo de distintas partes del circuito (nivel bajo, nivel medio y nivel superior de comparación) abarcando todo el rango de tensión en el cual trabajan los 63 comparadores. Los niveles son:

- Vref = 1.005 V (corresponde al primer comparador C1).

- Vref = 1.315 V (corresponde al comparador C32, mitad de rango de conversión).

- Vref = 1.625 V (corresponde al último comparador C63).

El recuadro de color azul en la Figura 1 indica el terminal inversor del comparador, en el cual se conecta la señal de entrada a convertir. El recuadro de color verde indica el terminal no inversor, y allí se conectan las diferentes tensiones de referencia según corresponda.

### 3.1.1) Inyección de fallas exponenciales

A continuación se presentan las inyecciones de fallas realizadas para los distintos comparadores seleccionados. En las siguientes figuras se ilustran algunos de los resultados obtenidos luego de la simulación, en donde se pueden apreciar dos gráficos por cada una. En el gráfico superior se muestra las tensiones del nodo afectado por la falla, y en la zona inferior se grafica la sumatoria de las corrientes intervinientes en el drenador donde se inyectó la falla (curva de color verde es la corriente inyectada, la curva de color rojo es la sumatoria de las corrientes existentes en el nodo, Figura 2 y Figura 3).

1.005V C1 - Inyección en nodo NDNEG: Se inyecta el modelo exponencial en el nodo denominado NDNEG, el cual afecta a los drenadores de la rama de la señal de entrada (rama izquierda del diferencial).

Figura 2) Inyección de falla exponencial en transistor PMOS, nodo NDNEG del comparador C1.

Como se puede observar, la inyección de la falla no afecta notoriamente la salida del comparador. Los niveles de corrientes y tensiones en el circuito son los adecuados para que esta inyección no produzca error. El nivel de tensión de entrada es el parámetro que juega el papel fundamental, ya que define los niveles de tensión en la etapa diferencial.

Figura 3) Inyección de falla exponencial en transistor NMOS, nodo NDNEG del comparador C1.

En ambos casos, la inyección de la falla solo produce un leve cambio de tensión en el nodo afectado, mientras que las corrientes intervinientes varían para mantener el equilibro.

1.005V C1 - Inyección en nodo NDOUT: El nodo afectado en este caso es el nodo de salida del comparador (NDOUT, segunda etapa del comparador).

Figura 4) Inyección de falla exponencial en transistor PMOS, nodo NDOUT del comparador C1.

Analizando la simulación de la Figura 4 se observa que el transistor PMOS del nodo NDOUT es sensible a los SETs, y que al ser afectado, produce un cambio de estado en el nodo de inyección para dos de las cuatro condiciones simuladas (ambas condiciones de tensión de entrada superiores a la tensión de referencia).

Figura 5) Inyección de falla exponencial en transistor NMOS, nodo NDOUT del comparador C1.

Cuando el drenador afectado es el del transistor NMOS conectado al nodo (Figura 5), se observan variaciones significativas en la tensión, pero estas no generan un cambio de estado. Este tipo de variación puede generar una interpretación errónea por parte de las compuertas subsiguientes en la lógica. Para corroborar la sensibilidad del nodo NDOUT en los transistores PMOS, se seleccionaron las simulaciones que afectan dicho nodo de los comparadores C32 y C63, representadas en las Figura 6 y Figura 7 a continuación.

1.315V C32 - Inyección en nodo NDOUT:

Figura 6) Inyección de falla exponencial en transistor PMOS, nodo NDOUT del comparador C32.

1.625V C63 - Inyección en nodo NDOUT:

Figura 7) Inyección de falla exponencial en transistor PMOS, nodo NDOUT del comparador C63.

Para ambos casos representados anteriormente, el nodo NDOUT demuestra ser sensible a la inyección exponencial en el drenador del transistor PMOS, generando cambios de estado en el punto. Para las simulaciones representadas sobre dicho nodo (Figura 4, Figura 6 y Figura 7) se aprecia que tanto la amplitud como la duración del evento son similares, generando en todos los casos, que para tensiones de entrada superiores a la tensión de referencia (curva de color amarillo y de color violeta), la salidas cambien de estado por un tiempo de 14nS aproximadamente.

### 3.1.2) Inyección de fallas trapezoidales

1.625V C63 - Inyección en nodo NDPOS: Este nodo es la conexión entre la primera y segunda etapa del comparador (salida de la etapa diferencial del comparador).

Figura 8) Inyección de falla trapezoidal en transistor PMOS, nodo NDPOS del comparador C63.

El caso de inyección de la falla trapezoidal genera perturbaciones en los nodos de una manera similar a la exponencial. Para las inyecciones en el nodo NDPOS, representados en las Figura 8 y Figura 9, las tensiones del nodo no varían lo suficiente para producir un cambio de estado. Las graficas de corriente en cada simulación nos da la pauta de que el modelo de falla inyectado es la trapezoidal (como se aprecia en la ventana inferior de las simulaciones en las Figura 8 y Figura 9).

Figura 9) Inyección de falla trapezoidal en transistor NMOS, nodo NDPOS del comparador C63.

1.625V C63 - Inyección en nodo NDOUT:

Figura 10) Inyección de falla trapezoidal en transistor PMOS, nodo NDOUT del comparador C63.

Figura 11) Inyección de falla trapezoidal en transistor NMOS, nodo NDOUT del comparador C63.

Finalmente como se esperaba, luego de la inyección de la falla tipo trapezoidal en el nodo NDOUT, se verificó que dicho nodo es también sensible a este modelo. En la Figura 10, donde se encuentra representada la inyección en el drenador del transistor PMOS conectado al nodo, se observa el cambio de estado de las señales en color amarillo y violeta durante un tiempo 15nS aproximadamente, y una variación parcial de las tensiones en el nodo para las señales de color verde y rojo. En la Figura 11 se aprecian variaciones parciales de las señales  durante el periodo de permanencia de la perturbación, y que luego de su esparcimiento en el sistema, dichos niveles de tensión recuperaron sus voltajes iniciales, no produciendo asi cambios de estado.

## 3.2) ANÁLISIS

Los resultados alcanzados en la campaña se obtuvieron mediante el análisis de las simulaciones, verificando el comportamiento general del circuito ante cada alteración e identificando los nodos sensibles propensos a fallar. Luego de corroborar el método utilizado y los resultados obtenidos, se pasó a la clasificación de estos, para luego ser utilizados como referencia en las ejecuciones automática.

### Metodología de análisis

El análisis se llevará a cabo a partir de la cuidadosa lectura de las gráficas obtenidas y de la extracción de datos de las simulaciones (algunas de ellas se observan en las figuras Figura 2-Figura 11 y en el APÉNDICE D). Los resultados de las campañas de inyección de las fallas se presentan a continuación. En ellas se grafican las duraciones y variaciones de tensión de los eventos en los nodos del comparador durante los procesos de simulación.

Debido a que todas las inyecciones generan variaciones de tensión en donde se inyectan, se determinó según la lógica combinacional conectada a continuación de los comparadores, que los eventos deberían de tener superar los límites definidos durante la etapa de diseño para ser considerados un error.

En la Figura 12 se encuentra la simulación en conjunto realizada a las compuertas que conformar el decodificador. El fin de esta fue determinar el rango de tensión de entrada de las mismas para definir los límites lógicos, lo cual nos determina las tensiones minimas y máximas para las cuales deberemos considerar una variación de tensión como un “UNO o CERO”.

Figura 12) Barrido de tensión de entrada para las diferentes compuertas que conforman el decodificador.

Como resultado, se definieron los límites:

- UNO LÓGICO

  - Límite superior: 3.3 voltios.

  - Límite inferior: 2.3 voltios.

- CERO LÓGICO

  - Límite superior: 1 voltio.

  - Límite inferior: 0 voltio.

Estos límites permiten discriminar pequeñas variaciones de tensión que no afectan a la salida del conversor, debido al efecto de filtrado que se genera por la lógica interna del decodificador.

En las Figura 13, Figura 14 y Figura 15 se ilustran los resultados obtenidos a partir de la inyección de la falla exponencial, y en las Figura 16, Figura 17 y Figura 18 los de la inyección de la falla trapezoidal (o rampa).

### 3.2.1) Sistematización de resultados – Falla exponencial

En el eje vertical de las gráficas se representa la variación total de la tensión del nodo causada por la perturbación con respecto a su punto de reposo (en escala logarítmica), y en el eje horizontal, la duración de la perturbación. Los distintos colores en las gráficas representan a cada una de las condiciones de tensión de entrada utilizadas durante la inyección (dos inferiores y dos superiores a la tensión de referencia especificada como Vref).

Figura 13) Gráfica de dispersión, inyección de falla exponencial (Vref=1.005V).

Figura 14) Gráfica de dispersión, inyección de falla exponencial (Vref=1.315V).

Figura 15) Gráfica de dispersión, inyección de falla exponencial (Vref=1.625V).

Luego de presentar los resultados de las simulaciones, observamos que para las 3 condiciones de tensión de referencia en las cuales se realizó la inyección de la falla tipo exponencial, se produjo una distribución muy similar en los gráficos de dispersión tanto en tiempo como en variación de amplitud. Para cada nivel de tensión de entrada representado en las graficas (verde, rojo, violeta y amarillo) existen 7 puntos de dispersión, correspondientes a cada uno de los drenadores.

En las gráficas (Figura 13, Figura 14 y Figura 15) se realizó la división de resultados en 4 cuadrantes.

En el primer cuadrante (inferior izquierdo), se ubican los puntos de color verde y rojos, pertenecientes a las variaciones de las señales de entrada que se encuentran por debajo de la tensión de referencia, y que por lo tanto, generan una salida positiva del comparador. En estos casos, las variaciones de tensión en los nodos inyectados no alcanzaron grandes valores, y su duración está comprendida en los 15nS aproximadamente. Como ya se observó en las gráficas de las simulaciones de las figuras Figura 2-Figura 7, las tensiones volvían a su nivel de reposo luego de que la perturbación desapareciera.

Para el segundo cuadrante (superior izquierdo), tenemos una distribución similar en las 3 graficas. Los 10 puntos existentes en él, 5 color amarillo y 5 violetas, indican una variación de tensión considerable en relación a los niveles de reposo en el nodo (entre una y 20 veces la tensión del nodo). Estas variaciones se dan para las señales de entrada mayores a la tensión de referencia, por lo que la salida en reposo del comparador se encontraba en un nivel lógico CERO. Considerando esto, las variaciones de estas tensiones involucran desde microvoltios a decenas de milivoltios, por lo cual una variación de 10 veces la tensión del nodo puede indicar rangos de voltios.

En el cuarto cuadrante (superior derecho), las variaciones que llegan a producirse alcanzan las 200 veces de amplitud, lo que aumenta considerablemente las probabilidades de producir errores en la salida del conversor. Para los análisis de los 3 comparadores (distintas Vref) se obtuvo igual sensibilidad en el drenador M12 (marcado en las figuras), el cual al ser perturbado, causaba un cambio de estado.

Analizando las graficas, se observa que las duraciones en los tiempos de los eventos disminuyen al aumentar la tensión de entrada.

### 3.2.1) Sistematización de resultados – Falla trapezoidal

Al igual que en el análisis anterior, para éste caso también se orbservan similitudes en la distribución de los puntos en los primeros dos cuadrantes.

En el primer cuadrante tenemos las referencias de color verde y rojo con pocas variaciones y duración, y en el segundo cuadrante, las referencias de color amarillo y violeta que ya poseen variaciones capaces de producir errores de corta duración.

Figura 16) Gráfica de dispersión, inyección de falla trapezoidal (Vref=1.005V).

Figura 17) Gráfica de dispersión, inyección de falla trapezoidal (Vref=1.315V).

Figura 18) Gráfica de dispersión, inyección de falla trapezoidal (Vref=1.625V).

Analizando el cuarto cuadrante (superior derecho), se aprecian varias diferencias entre los 3 gráficos de dispersión realizados. Para la Figura 16 observamos 5 puntos muy dispersos en tiempos y amplitud entre ellos, yendo de una variación de 5 a casi 200 veces para el transistor M12 (punto de color amarillo). También resalta en la grafica el dato de color rojo ubicado en el tercer cuadrante, cuya variación es mínima pero posee una duración de evento muy prolongada. Para las Figura 17 y Figura 18, se observan similitudes en sus datos relacionados a la variación de los eventos en el cuarto cuadrante, a pesar de que la diferencia en su duración es considerable.

Al igual que para la falla exponencial, en este análisis se puede destacar que el drenador del transistor M12 es un nodo sensible del circuito. A diferencia del primero, se aprecia una mayor duración del efecto causado en los nodos de inyección (mayor duración de eventos) y un aumento en la cantidad de eventos con variaciones capaces de producir errores.