# CAPÍTULO 3) Campaña de inyección manual

En este capítulo se detallará el proceso de inyección de fallas y su posterior análisis. El propósito de esta investigación es el de determinar la susceptibilidad a fallas del conversor flash causadas por SETs. El trabajo se enfocó en las estructuras analógicas del circuito, debido que el estudio en estructuras digitales es más conocido y existe abundante información.

## 3.1) INYECCIÓN

La campaña de inyección se realizó sobre los comparadores (estructuras analógicas del conversor). Las fallas son inyectadas en los drenador de cada transistor que lo conforman (PMOS y NMOS, variando la dirección de la corriente según corresponda) simulando un SET en distintas condiciones de señal de entrada.

La inyección manual permite disponer de un conjunto de resultados de gran confianza para el usuario que luego servirán para comparar los datos obtenidos de la campaña automatizada de inyección y extracción de resultados. La confianza a estos resultados proviene del hecho que el proceso de inyección de fallas requiere de una modificación de archivos de simulación, selección de condiciones, configuración del ambiente de simulación, lectura de datos simulados, extracción e interpretación de los mismos, lo que genera un entorno propenso a errores. Es por ello que la etapa de inyección de fallas y análisis de los resultados se realiza en un principio de manera manual bajo variadas condiciones para asegurarse de la confiabilidad del proceso y luego corroborar el funcionamiento del programa que automatizara el proceso.

Las inyecciones se realizaron de modo manual, para las cuales se consideraron 3 comparadores en situaciones específicas de tensión de entrada y referencia, y de modo automático para realizar el total de las simulaciones mediante el programa desarrollado, del cual se hablara en el próximo capítulo.

## Metodología de inyección

Teniendo presenta la Figura 1, las inyecciones de fallas se realizaron de manera manual conectando las fuentes de corriente (círculos verdes) en los diferentes drenadores del circuito (círculos amarillos) y simulando cada una de estas configuraciones. Se realizó un estudio paramétrico variando la tensión de entrada en 4 niveles diferentes:

- VINneg = (Vref - 8mV) donde la salida del comparador debe de estar en NIVEL ALTO (curvas de color verde - Figura 2).

- VINneg = (Vref - 5mV) donde la salida del comparador debe de estar en NIVEL ALTO (curvas de color rojo - Figura 2).

- VINneg = (Vref + 5mV) donde la salida del comparador debe de estar en NIVEL BAJO (curvas de color violeta - Figura 2).

- VINneg = (Vref + 8mV) donde la salida del comparador debe de estar en NIVEL BAJO (curvas de color amarillo - Figura 2).

La campaña se realizó en 3 comparadores distintos, cada uno representativo de distintas partes del circuito (nivel bajo de comparación, nivel medio y nivel superior) abarcando todo el rango de tensión en el cual trabajan los 63 comparadores. Los niveles son:

- Vref = 1.005 V (corresponde al primer comparador C1).

- Vref = 1.315 V (corresponde al comparador C32, mitad de rango de conversión).

- Vref = 1.625 V (corresponde al último comparador C63).

El esquemático del comparador con los puntos de inyección está representado en la Figura 1.

Figura 1) Esquemático del comparador.

El recuadro de color azul en la Figura 1 indica el terminal de entrada negativo del comparador, en el cual se conecta la señal de entrada a convertir. El recuadro de color verde indica el terminal positivo del comparador, y allí se conecta las diferentes tensiones de referencia según corresponda.

### 3.1.1) Inyección de fallas exponenciales

A continuación se presentan las inyecciones de fallas realizadas para los distintos comparadores seleccionados. En las siguientes figuras se ilustran algunos de los resultados obtenidos luego de la simulación, en donde se pueden apreciar dos gráficos por cada simulación. En el gráfico superior de la simulación se muestra la tensión del nodo afectado por la falla (con las referencias de color explicadas anteriormente en la metodología de inyección), y en la zona inferior se grafica la sumatoria de las corrientes intervinientes en el drenador donde se inyectó la falla (curva de color verde es la corriente inyectada, la curva de color rojo es la sumatoria de las corrientes existentes en el nodo en modo reposo, figura 2).

1.005V C1 - Inyección en nodo NDNEG: Se inyecta el modelo exponencial en el nodo denominado NDNEG, el cual afecta a los drenadores de la rama de la señal de entrada (rama izquierda del diferencial).

Figura 2) Inyección de falla exponencial en transistor PMOS, nodo NDNEG del comparador C1.

Figura 3) Inyección de falla exponencial en transistor NMOS, nodo NDNEG del comparador C1.

En ambos casos, la inyección de la falla solo produce un leve cambio de tensión en el nodo afectado, mientras que las corrientes intervinientes varían para mantener el equilibro en el nodo de inyección.

Como se puede observar para ambos transistores, la inyección de la falla en sus drenadores no afecta notoriamente la salida del comparador. Los niveles de corrientes y tensiones en el circuito son los adecuados para que esta inyección no produzca error. El nivel de tensión de entrada es el parámetro que juega el papel fundamental, ya que define los niveles de tensión en la etapa diferencial.

1.005V C1 - Inyección en nodo NDOUT: El nodo afectado en este caso es el nodo de salida del comparador (NDOUT, segunda etapa del comparador).

Figura 4) Inyección de falla exponencial en transistor PMOS, nodo NDOUT del comparador C1.

Figura 5) Inyección de falla exponencial en transistor NMOS, nodo NDOUT del comparador C1.

Analizando la simulación de la Figura 4 se observa que el transistor PMOS del nodo NDOUT es sensible a los SETs, y que al ser afectado produce un cambio de estado en el nodo de inyección para dos de las cuatro condiciones simuladas (ambas condiciones de tensión de entrada superiores a la tensión de referencia). Cuando el drenador  afectado es el del transistor NMOS conectado al nodo (Figura 5), se observan variaciones significativas en la tensión, pero estas no generan un cambio de estado total. Este tipo de variación puede generar una interpretación de cambio de estado por parte de los componentes que le siguiesen en la lógica, por lo cual se deben de tener en cuenta. Para corroborar la sensibilidad del nodo NDOUT en los transistores PMOS, se seleccionan las simulaciones que afectan dicho nodo de los comparadores C32 y C63, representadas en las Figura 6 y Figura 7 a continuación.

1.315V C32 - Inyección en nodo NDOUT:

Figura 6) Inyección de falla exponencial en transistor PMOS, nodo NDOUT del comparador C32.

1.625V C63 - Inyección en nodo NDOUT:

Figura 7) Inyección de falla exponencial en transistor PMOS, nodo NDOUT del comparador C63.

Para ambos casos representados anteriormente, el nodo NDOUT demuestra ser sensible a la inyección exponencial en el drenador del transistor PMOS, generando cambios totales de estado en dicho punto de inyección el cual resulta ser la salida del comparador. Para las simulaciones representadas sobre dicho nodo (Figura 4, 6 y 7) se aprecia que tanto la amplitud como la duración del evento son similares, generando en ambos casos que las condiciones de polarización con tensiónes superiores a la tensión de referencia (curva de color amarillo y de color violeta) cambien de estado por un tiempo de 14nS aproximadamente.

### 3.1.2) Inyección de fallas trapezoidales

1.625V C63 - Inyección en nodo NDPOS: Este nodo es la conexión entre la primer y segunda etapa del comparador (salida de la etapa diferencial del comparador).

Figura 8) Inyección de falla trapezoidal en transistor PMOS, nodo NDPOS del comparador C63.

Figura 9) Inyección de falla trapezoidal en transistor NMOS, nodo NDPOS del comparador C63..

El caso de inyección de la falla trapezoidal genera perturbaciones en los nodos de una manera similar a la exponencial. Para la inyección del nodo NDPOS, representados en las figura 8 y figura 9, las tensiones del nodo son modificadas por un lapso de tiempo determinado y luego vuelven a su estado inicial, por lo cual no se produjo un cambio de estado. Las graficas de corriente en cada simulación nos da la pauta de que el modelo de falla inyectado es la trapezoidal (como se aprecia en la ventana inferior de las simulaciones en las figura 8 y 9).

1.625V C63 - Inyección en nodo NDOUT:

Figura 10) Inyección de falla trapezoidal en transistor PMOS, nodo NDOUT del comparador C63.

Figura 11) Inyección de falla trapezoidal en transistor NMOS, nodo NDOUT del comparador C63.

Finalmente como se esperaba, luego de la inyección de la falla tipo trapezoidal en el nodo NDOUT, se verificó que dicho nodo es también sensible al modelo trapezoidal de falla. En la figura 10, donde se encuentra representada la inyección en el drenador del transistor PMOS conectado al nodo, se observa el cambio de estado total de las señales en color amarillo y violeta durante un tiempo 15nS aproximadamente, y una variación parcial de las tensiones en el nodo para las señales de color verde y rojo. Para la figura 11 se aprecia variaciones parciales de las señales  durante el periodo de permanencia de la perturbación, y que luego de su dispersión sobre el sistema, dichos los niveles de tensión iniciaron su recuperación hacia sus voltajes iniciales, no produciendo asi cambios totales de estado.

## 3.2) ANÁLISIS

El análisis de los resultados de la campaña se realizó analizando los resultados de las inyecciones hechas de manera manual, verificando el comportamiento general del circuito ante cada alteración del mismo, identificando los nodos sensibles y propensos al error. Luego de corroborar el método utilizado y los resultados obtenidos, se pasó a la clacsificacion de estos para luego ser utilizados como referencia a tener en cuenta en el desarrollo y ejecución de las simulaciones futuras de manera automática.

### Metodología de análisis

El análisis se realizará a partir de la cuidadosa lectura de las gráficas obtenidas y extracción de datos de simulación hecho durante la inyección de las perturbaciones (algunas de ellas se observan en las figuras 2-11 y en el APÉNDICE D). Los resultados de las campañas de inyección de la fallas se presentan a continuación, grafican las duraciones y variaciones de tensión de los eventos en los nodos del comparador durante los procesos de simulación.

Debido a que todas las inyecciones generan variaciones en tensión en los nodos donde son inyectadas, se determinó según la lógica combinacional conectada a continuación de los comparadores, que los eventos deberían de tener una variación total tal que superen los limites definidos a continuación para poder ser considerador como una perturbación a la salida del conversor del cual formaran parte. En la figura 12 se encuentra la simulación en conjunto realizada a las compuertas que conformar el decodificador. El fin de esta simulación fue determinar el rango de tensión de entrada de las mismas para poder considerar dicha tensión como un CERO y un UNO lógico, lo cual nos determina las tensiones minimas y máximas para las cuales deberemos considerar una variación de tensión como un valor lógico positivo o negativo.

Figura 12) Barrido de tensión de entrada para las diferentes compuertas que conforman el decodificador.

Como resultado del análisis, se definieron los limites de tensión para los niveles lógicos como:

UNO LÓGICO

- Valor regular de tensión:   COMPLETALO VOS FAKIU

- Mínimo valor de tensión permitido: 2.3 voltios.

CERO LÓGICO

- Valot regular de tensión: COMPLETALO VOS FAKIU.

- Máximo valor de tensión permitido: 1 voltio.

Estos límites permiten discriminar pequeñas variaciones de tensión que no afectan a la salida del conversor, devido al efecto de filtrado que se genera por la lógica interna del decodificador.

En las figura 13, 14 y 15 se ilustran los resultados obtenidos a partir de la inyección de la falla exponencial, y en las figura 16, 17 y 18 los de la inyección de la falla trapezoidal (o rampa).

### 3.2.1) Sistematización de resultados – Campaña inyección exponencial

En el eje vertical de las gráficas se representa la variación total de la tensión del nodo causada por la perturbación con respecto a su punto de reposo (en escala logarítmica), y en el eje horizontal, la duración del de la perturbación en el nodo inyectado (se encuentra graficado los 2nS en los cuales el sistema se encuentra en reposo, sin ser alterado externamente). Los distintos colores en las gráficas representan a cada una de las condiciones de tensión de entrada utilizadas durante la inyección (dos inferiores y dos superiores a la tensión de referencia especificada como Vref).

Figura 13) Gráfica de dispersión, inyección de falla exponencial (Vref=1.005V).

Figura 14) Gráfica de dispersión, inyección de falla exponencial (Vref=1.315V).

Figura 15) Gráfica de dispersión, inyección de falla exponencial (Vref=1.625V).

Luego de presentar los resultados de las simulaciones, observamos que en las 3 condiciones de tensión de referencia (en C1, C32 y C63) en las cuales se realizó la inyección de la falla tipo exponencial, se produjo una distribución muy similar en los gráficos de dispersión tanto en tiempo como en variación de amplitud. Para cada nivel de tensión de entrada representado en las graficas (verde, rojo, violeta y amarillo) existen 7 puntos de dispersión, los que corresponden a los 7 drenadores donde se realiza la inyección por cada comparador.

En las 3 gráficas de simulación (figura 13, 14 y 15) se realizó la división de resultados en 4 cuadrantes.

En el primer cuadrante (inferior izquierdo) se ubican los puntos de color verde y rojos, pertenecientes a las variaciones de las señales de entrada que se encuentran por debajo de la tensión de referencia, y que por lo tanto, generan una salida positiva del comparador. En estos casos, las variaciones de tensión en los nodos inyectados no alcanzaron grandes valores y su duración esta comprendida en los 15nS aproximadamente, como ya se observó en las gráficas de las simulaciones de las figuras 2-7, en donde las tensiones volvían a su nivel de reposo luego de que la inyección de la falla exponencial desapareciera casi en su totalidad, siendo muy leve su permanencia.

Para el segundo cuadrante (superior izquierdo) tenemos una distribución similar en las 3 graficas. Los 10 puntos existentes en él, 5 color amarillo y 5 violetas, indican una variación de tensión considerable en relación a los niveles de reposo en el nodo (entre una y 20 veces la tensión del nodo). Estas variaciones se dan para las señales de entrada mayores a la tensión de referencia, por lo que la salida en reposo del comparador se encontraba en un nivel lógico CERO. Considerando esto, las variaciones de estas tensiones involucran desde micro voltios a decenas de milivoltios, por lo cual una variación de 10 veces la tensión del nodo puede indicar rangos de voltios, lo que generaría un exceso de los limites antes mencionados para un nivel lógico CERO, generando un error de codificación.

En el cuarto cuadrante (superior derecho) las variaciones que llegan a producirse alcanzan las 200 veces de amplitud, lo que aumenta considerablemente las probabilidades de producir errores en la salida del conversor. Encontramos 4 datos de variación (2 amarillos y 2 violetas) en todas las graficas, de los cuales 2 en cada una ellas son referenciados al drenador del transistor M12 (transistor PMOS conectado al nodo NDOUT). Para los analisis de los 3 comparadores (distintas Vref) se obtuvo igual sensibilidad en dicho drenador, el cual al ser perturbado, causaba un cambio de estado total de los valores de tensión (de CERO lógico a UNO logico). Para la figura 13 vemos que los 4 puntos se agrupan, de los cuales dos corresponedientes al transitor M12, producen un cambio total de la lógica, mientras que los otros dos representan variaciones de gran amplitud y duración pero produciendo cambios de menor rango de tensión. En las otras dos graficas (figura 14 y 15) los puntos se encuentran a mayor distancia con respecto a la duración del evento, pero con similar rango de variación del mismo, lo que da una pauta de que a medida de que la tensión de entrada aumente, las duraciones en tiempo de los eventos diminuye.

### 3.2.1) Sistematización de resultados – Campaña inyección trapezoidal

Para el analisis de los resultados obtenidos de la inyección de la falla trapezoidal, también se realizó la división en cuadrantes de las graficas de dispersión para poder efectuar una lectura mas simple de los mismo. Al igual que en los analisis anteriores de la falla exponencial, para éste caso también se orbservan similitudes en la distribución de los puntos en los primeros dos cuadrantes. En el primer cuadrante tenemos las referencias de color verde y rojo con pocas variaciones y duración, y en el segundo cuadrante a las referencias de color amarillo y violeta que ya posee variaciones que probablemente puedan producir errores en la lógica conectada a continuación del comparador, pero con una duración de evento estrecha.

Figura 16) Gráfica de dispersión, inyección de falla trapezoidal (Vref=1.005V).

Figura 17) Gráfica de dispersión, inyección de falla trapezoidal (Vref=1.315V).

Figura 18) Gráfica de dispersión, inyección de falla trapezoidal (Vref=1.625V).

Analizando el cuarto cuadrante (superior derecho) se parecía varias diferencias entre los 3 gráficos de dispersión realizados. Para la figura 16 observamos 5 puntos muy dispersos en tiempos y amplitud entre ellos, yendo de una variación de amplitud de 5 veces a casi 200 veces para el transistor M12 (punto de color amarillo). También resalta en la grafica el dato de color rojo ubicado en el tercer cuadrante, cuya variación es mínima pero posee una duración de evento muy prolongada. Para las figura 17 y 1,8 se observan similitudes en sus datos relacionados a la variación de los eventos en el cuarto cuadrante, a pesar de que su variación en duración es considerable.

Como resultado de este análisis de inyección trapezoidal, se puede destacar que el drenador del transistor M12 (transistor PMOS conectado al nodo NDOUT) se mantiene como punto débil del circuito, al igual que para la inyección exponencial. A diferencia de esta última, en el análisis del modelo trapezoidal se aprecia una mayor duración del efecto causado en los nodos de inyección (mayor duración de eventos) y un aumento en la cantidad de eventos con variaciones considerables capaces de trasmitir errores a la lógica decodificadora, que luego se reflejaran en fallas a la salida del conversor.