CONVERSOR FLASH

La arquitectura con la que optamos trabajar es una arquitectura de conversión paralela tipo Flash de 6 bits de resolución. Su gran ventaja es la velocidad con la cual una conversión se puede llevar a cabo, cada pulso de reloj puede generar una palabra digital de salida. La contracara es que para cada bit extra de resolución del conversor, tenemos una duplicación de la cantidad de comparadores requeridos, aumentando así el área comprendida por el dispositivo.

Figura 9) Diagrama conceptual de un conversor Flash A/D.

Como se ve en la Figura 9, se utiliza un comparador por cuantizacion de nivel (2N-1) y 2N resistencias (una cadena de resistencias). El divisor resistivo es empleado para generar 2N valores de tensiones de referencia, de los cuales cada uno de ellos alimenta la entrada de un comparador (para la Figura 9, del C7 al C1). El voltaje de entrada es comparado contra cada uno de estos valores de referencia y resulta en un código termómetro a la salida de los comparadores. Este código nos da como resultado valores “0”ceros si el valor de tensión de la señal de entrada vin es menor comparado con cada nivel de tensión obtenida de la cadena de resistencias, y nos da como resultado “1”unos si vin es mayor al voltaje de cada nivel de tensión de la cadena de resistencias. El código termómetro generado por los comparadores es conectado a la entrada de la lógica decodificadora la cual nos devuelve como resultado el dato digital.

CONVERSOR FLASH A/D de 6 bits.

Diseño del Conversor Flash.

El diseño del conversor está representado en los siguientes esquemáticos. En las Figura 77 y Figura 78 tenemos los esquemáticos representando los 63 comparadores en los cuales los terminales de entrada positiva (IN+) están conectados independientemente a las diferentes tensiones de referencias, generadas por la escalera de resistencias. En sus terminales de entrada negativa (IN-) se conecta la señal de entrada a convertir (Va), la cual es la misma para todos los comparados, así también como lo es la tensión de bias (Vbias) utilizada para polarizar el transistor inferior en el par diferencial. En el tercer esquemático (Figura 79) tenemos el decodificar de 6 bits con sus 63 entradas, las cuales se encuentran conectadas a las salidas de los comparadores de las Figura 77 y Figura 78. A la salida del decodificar encontramos el registro del conversor flash, el cual está formado por 6 flip-flops D encargados de mantener el valor de la conversión del decodificador hasta que una nueva decodificación sea completada, la cual es informada por el flanco de subida de una señal de reloj.

Figura 77) Esquemático del Conversor Flash (1 de 3)

Figura 78) Esquematico del Conversor Flash (2 de 3)

Figura 79) Esquemático del Conversor Flash (3 de 3)

En la Figura 80 tenemos el esquemático completo del Conversor Flash. El bloque de nombre U2 se encuentra conformado por los esquemáticos de las Figura 77, Figura 78 y Figura 79. Los bloques R-DIV son las escaleras de resistencias de las cuales obtenemos las diferentes tensiones de referencia que son utilizadas por los comparadores dentro del bloque U2 para realizar la conversión a código termómetro.

Figura 80) Estructura superior del Conversor Flash

El nivel superior del Conversor Flash queda representado en el esquemático de la Figura 81.

Figura 81) Esquematico del componente Conversor Flash

V

R. Jacob Baker, “CMOS Circuit Design, Layout, and Simulation”, Second Edition, Editorial Wiley-Interscience, paginas 352-360 y 985-987.