La arquitectura con la que se opta trabajar es una arquitectura de conversión paralela tipo Flash de 6 bits de resolución, la cual combina partes de fucionamiento Analogico y Digital. Este conversor  (usualmente abreviado ADC o A/D converter) es un bloque esencial en gran cantidad de sistemas de procesamiento de señales digitales; provee una conexión entre el procesador de señales digitales y el transductor de señales analógicas.

Se considera un dispositivo codificador, convirtiendo una muestra analógica en una señal digital de determinado número cuantificado de bits. Su gran ventaja es la velocidad con la cual una conversión se lleva a cabo, donde cada pulso de reloj puede generar una palabra digital de salida.Su contracara es que para cada bit extra de resolución del conversor, se tiene que duplicar la cantidad de comparadores requeridos, aumentando así el área comprendida por el dispositivo.

Desde el punto de vista de la implementación, los conversores analógicos/digitales típicamente contienen uno o más comparadores, compuertas, componentes pasivos de precisión,  referencias de tensión precisa y una lógica de control digital. El conjunto de comparadores se encargaran de transformar la señal analógica recibida en una señal digital de codificación termómetro. Las compuertas formaran la lógica digital que trasforme la codificación termómetro en codificación binaria para la salida del conversor. La cadena o divisor resistivo servirá para generar los distintos niveles de tensión analógica de comparación.

Figura 1) Diagrama en bloques del Converso Flash realizado.

Para la metodología de diseño se siguieron como referencias las literaturas “CMOS Analog Circuit Design” [de Philip E. Allen – Douglas R. Holberg] en la etapa Analógica y “CIRCUITOS ELECTRONICOS Discretos e Integrados” [de Donald L. Schilling – Charles Belove – Tuvia Apelewicz – Raymond J. Saccardi] para la etapa Digital del diseño. El proceso fue iterativo, se realizaron  esquemáticos de las partes y se calcularon las dimensiones de sus componentes, fueron simulados y analizados los resultados obtenidos. Este proceso fue repetitivo hasta que se cumplieron con las especificaciones del diseño.

El proceso se llevo a cabo comenzando por las etapas analógicas del conversor (divisor resistivo y comparado), finalizando en la etapa digital (decodificador) como se muestra en la Figura 2. Se realizaron 63 comparadores por cuantización de nivel (2N-1) con iguales características, los cuales debían de cumplir con las exigencias de ganancia y velocidad de respuesta para las diferentes tensiones de entrada de referencia, lo que se detallara a continuación. El divisor resistivo es empleado para generar 2N valores de tensiones de referencia, donde cada uno de ellos alimenta la entrada de un comparador. El voltaje de entrada a convertir es comparado contra cada uno de estos valores de referencia y resulta en un código termómetro a la salida de los comparadores. Este da como resultado valores “0”ceros si el valor de tensión de la señal de entrada vin es mayor comparado con el nivel de tensión obtenida de la cadena de resistencias, y nos da como resultado “1”unos si vin es menor al voltaje de cada nivel de tensión de la cadena de resistencias. El Código Termómetro definido por las salidas en conjunto de los comparadores forma la entrada al decodificador, que a través de una conversión realizada por la interconexión lógica de compuertas que lo forman, se obtiene la palabra digital a la salida del conversor. Esta conexión interna del decodificador está compuesta por compuerta CMOS NAND de 2 a 8 entradas y compuertas CMOS NEGADORAS, sobre las cuales se darán detalles más adelante del capítulo.

Figura 2) Diagrama del proceso de diseño del conversor (de izquierda a derecha).

DISENO DEL COMPARADOR DE DOS ETAPAS A LAZO ABIERTO

El diseño del comparador está basado en la arquitectura Miley de dos etapas sin compensación a lazo abierto para lograr una rápida respuesta en la generación del código termómetro.

Los requerimientos mínimos del comparador están determinados por las características del conversor flash, siendo estas:

- Tensión de alimentación de 3.3 voltios.

- Niveles de la señal de salida comprendidos

  - entre 0 y 1 voltio para un 0 lógico.

  - entre 2.2 y 3.3 voltios para un 1 lógico.

- Frecuencia de entrada de 100kHz.

- Resolución de 10mV o inferior.

Luego de un proceso de diseño y simulación reiterado,se logro cumplir con los requisitos mencionados anteriormente y se obtuvo el esquemático del comparador representado en la Figura 3.

Esquemático del comparador:

Figura 3) Esquemático del comparador.

La señal de entrada a ser convertida por el conversor Flash es inyectada en el terminal “INNEG”, correspondiente al nodo VINneg. En el terminal “INPOS” (nodo VINpos) se conecta la tensión de referencia necesaria para la conversión obtenida de la cadena de resistencias. Los terminales GND, VBIAS y VDD son tensiones fijas pre-definidas.

Para la verificación y validación de desempeño del diseño se realizaron simulaciones de tipo “DC sweep” y “Transient” en 3 condiciones de Bias distintas en las cuales trabajara el comparador dentro del Flash (la primera para el menor nivel de entrada de referencia, la segunda para el nivel medio, y la tercera para el ultimo valor de referencia de entrada).

ANALISIS TIPO “DCsweep”:

Figura 4) DC Sweep con VCM=1.005V.

Figura 5) DC Sweep con VCM=1.315V.

Figura 6) DC Sweep con VCM=1.625V.

- VCM = Tensión a modo común de las entradas diferenciales.

- Curva de color VERDE = Tensión diferencial entre las entradas diferenciales.

- Cuerva de color ROJO  = Salida de la etapa diferencial.

- Cuerva de color AZUL = Salida de la segunda etapa del comparador.

De las simulaciónes se obtuvieron los siguientes datos sobre el comportamiento del comparador:

- 23.843 < Ganancia < 25.814.

- -80uS < Offset < 180uS.

ANALISIS TIPO “Transient”:

Figura 7) Transient con VCM=1.005V.

Figura 8) Transient con VCM=1.315V.

Figura 9) Transient con VCM=1.625V.

- En la ventana superior de la simulación:

  - Curva de color VERDE = Salida de la etapa diferencial.

  - Curva de color ROJO = Salida de la segunda etapa del comparador.

- En la ventana inferior de la simulación:

  - Curva de color VERDE = Señal de entrada tipo ESCALON.

De las simulaciónes se obtuvieron los siguientes datos sobre el comportamiento del comparador:

- Máximo delay “High to Low” del comparador: 7.48uS.

- Máximo delay “Low to High” del comparador: 2.5uS.

Se concluye que el dimensionamiento de los transistores involucrados permite obtener una ganancia mayor a 23000 veces. Esto se debe al largo de los canales que elevan la resistencia vista por la segunda etapa en el nodo de conexión “NDout”, y a la corriente de bias existente en la etapa diferencial de 105uA promedio, favoreciendo a que los tiempo de retardo ante una entrada tipo escalón sean menores a los 10uS, permitiendo el análisis de señales de entrada de 100kHz de frecuencia.

DISENO DE LAS COMPUERTAS

Para las compuertas se utilizo una topología clásica en diseño de compuertas CMOS [Ref.: “CMOS Circuit Design, Layout, and Simulation” de R.Jacob Baker] representada en la Figura 10. En la Tabla 1 vemos las dimensiones individuales de cada transistor para las distintas compuertas realizas.

Figura 10) Esquemático de compuertas (NEG, NAND2 y NAND8)

|  |  | NEG | NAND2 | NAND3 | NAND4 | NAND5 | NAND7 | NAND8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PMOS | W | .93u | .25u | .26u | .25u | .44u | .58u | .68u |
|  | L | .25u | .186u | .25u | .33u | .41u | .58u | .67u |
| NMOS | W | .43u | .232u | .37u | .47u | 1.042u | 1.92u | 2.55u |
|  | L | .43u | .2u | .18u | .18u | .18u | .18u | .18u |

Tabla 1) Dimensiones de los transistores en las Compuertas.

CARACTERISTICAS DE LA COMPUERTAS:

Se realizo un análisis en conjunto de las compuerta a partir de las cuales se obtuvieron las curvas características de transferencia de voltaje de las compuertas (VTC - Figura 11) y los tiempos de retraso de “High to Low”y “Low to High” ante una entrada tipo escalón (TpHL y TpLH - Figura 12). Los datos obtenidos fueron:

- 1.2V < VSP < 1.7V (Tensión de cambio)

- Tiempo de retraso “High to Low” (TpHL) < 100pS.

- Tiempo de retraso “Low to High” (TpLH) < 80pS.

Figura 11) Curva de VTC de las Compuertas.

Figura 12) Curva de retardos TpHL y TpLH de las Compuertas.

Las compuertas tienen una tensión de cambio VSP próxima entre ellas (1.5V promedio) a pesar de la variación de transistores entre cada una. El desigual dimensionamiento de las compuertas permitió esta aproximación entre tensiones y generó una rápida respuesta individual de cada una (tiempos de transición menor a los 100pS) ante una perturbación de entrada de tipo escalón (con una característica de tiempos de subida-bajada de 10pS). Estos tiempos de retardo cumplen con la especificación de latencia en el conversor.

Las tensiones de niveles altos y bajos satisfacen las condiciones de funcionamiento. Como se aprecia en la Figura 12, a medida que las compuertas aumentan la cantidad de transistores NMOS en serie (aumentando de NEG a NAND8) la tensión de nivel bajo va aumentando en igual secuencia, pero permaneciendo por debajo del nivel de tensión máximo reconocido como un nivel lógico bajo o CERO (tensiones por debajo de 1V).

Diseño del Decodificador

Como se menciono anteriormente, el decodificador es el encargado de interpretar el código digital obtenido en su entrada a partir de los comparadores (código termómetro de 256 niveles) y transformarlo en una palabra digital de salida de un determinado código (en este caso, código binario de 6 dígitos).

Para su diseño se analizaron las combinaciones posibles que podrían darse a la entrada del decodificador y a partir de ellas de definieron las salidas. Dicho análisis se llevo a cabo a partir del análisis de una tabla de codificación para las 64 posibles combinaciones de entrada (EN EL APENDICE). En la Tabla 2 se representa el analisis para 2 valores binarios.

| C1 | C2 | C3 |  | MSB | LSB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 |  | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |

Tabla 2) Tabla de combinación del decodificador de 6 bits.

De la tabla realizada para el decodificador de 6 bits, se obtuvieron las siguientes combinaciones para los datos de salida:

MSB=C32

5SB=C16+C32C48

4SB=C8+C16C24+C32C40+C48C56

3SB=C4+C8C12+C16C20+C24C28+C32C36+C40C44+C48C52+C56C60

2SB=C2+C4C6+C8C10+C12C14+C16C18+C20C22+C24C26+C28C30+C32C34+C36C38+C40C42+C44C46+C48C50+C52C54+C56C58+C60C62

LSB=C1+C2C3+C4C5+C6C7+C8C9+C10C11+C12C13+C14C15+C16C17+C18C19+C20C21+C22C23+C24C25+C26C27+C28C29+C30C31+C32C33+C34C35+C36C37+C38C39+C40C41+C42C43+C44C45+C46C47+C48C49+C50C51+C52C53+C54C55+C56C57+C58C59+C60C61+C62C63

La lógica interna del decodificador se realizo con las compuertas NANDs y NEG ya descriptas. En la Figura 13 encontramos el esquemático superior del decodificador, con sus 63 entradas de código termómetro y 6 salidas que forman la palabra digital a la salida.

Figura 13) Esquemático general del decodificador.

Los análisis transitorios de las salidas del decodificador, como respuesta a una entrada de tipo escalón con tiempos de subida y bajada de 10pS, se ilustran en las Figura 14 y Figura 15.

Figura 14) tLH y tHL para un entrada en escalón en el comparador C1 (final en la tabla de conversión)

Figura 15) tHL y tLH para una entrada en rampa en el comparado C32 (mitad de la tabla de conversión).

Los datos obtenidos fueron los siguientes:

- Tiempos de transición de L a H < 1nS. (aproximadamente 780 pS)

- Tiempos de transición de H a L < 1nS. (aproximadamente 250 pS)

- Máxima tensión para "CERO" lógico < 3mV.

- Mínima tensión para "UNO" lógico > 3.2V.

Se concluye que las compuertas que conformar dispositivo ADC poseen una latencia mínima de forma individual, lo que nos permite tener tiempos de retardos del conversor menores a 1nS, a pesar de que este está conformado por conexiones en serie de hasta 5 compuertas NANDs. Las tensiones de salida que maneja el decodificador se encuentran dentro de los parámetros especificados (para Cero tensiones menores a 1 voltio, y para Uno tensiones mayores a los 2.2 voltios).

La interconexión de los componentes que formar el conversor se explicara a continuación.

En las Figura 2 se encuentran representadas 3 comparadores con sus respectivas conexiones. Los terminales VDD, GND y Vbias se encuentran conectados a fuentes fijas de tensión continua. El terminal Va es el encargado de distribuir la señal de entrada a convertir a todos los comparador. Por último, el terminal V+ se encuentra conectado a la cadena de resistencias que nos determinan la tensión de referencia para cada nivel de conversión. Los terminales de salida Q del comparado se conectan a las entradas del decodificador (entradas de código termometro).

En la Figura 3 se ilustra el esquema superior del decodificador con las 63 entradas en código termómetro, y las 6 salidas de donde obtenemos la palabra digital en binario.

Figura 2) Esqiematico superior del comparador y sus conexiones.

Figura 3) Esquematico superior del decodificador y sus conexiones.

En la Figura 4 tenemos el esquemático completo del Conversor Flash. El bloque C está conformado por las 6 salidas del decodificador, las cuales están sincronizadas con una señal CLOCK, permitiéndonos obtener la palabra digital negada y no negada al final de cada secuencia de conversión. La entrada VDD es la alimentación del circuito (3.3 voltios) y GND la referencia de masa. VBIAS es la entrada de tensión que polariza el transistor M5 del comparador, encargado de determinar la corriente de la etapa diferencial del comparador. VREF es la tensión que será dividida por la cadena de resistencias, como ya mencionamos, dando como resultado los 63 niveles de referencia del decodificar, en este cado, la tensión a ser dividida es 630mV. Finalmente, en la entrada terminal VA se conecta la tensión de entrada a convertir.

Figura 4) Esquematico final del conversor Flash y sus conexiones.