TESTEO DE SENSIBILIDAD DEL COMPARADOR

Se plantearon 3 tipos de inyección de fallas distintas en los diferentes nodos drenadores del comparador para caracterizar su respuesta y sensibilidad a estas perturbaciones.

Los tres tipos de fallas inyectadas se definen de la siguiente manera:

- Inyección de una EXPONENCIAL:

  - NMOS

    - I_I1		[nodo] 0 DC 0Adc AC 0Aac

    - +EXP 0 4m 2n 30p 2.2n 500p

  - PMOS

    - I_I1		0 [nodo] DC 0Adc AC 0Aac

    - +EXP 0 4m 2n 30p 2.2n 500p

- Inyección de una RAMPA:

  - NMOS

    - I_I1		[nodo] 0 DC 0Adc AC 0Aac

    - +PULSE 0 4m 2n 50p 1.55n 100p 0

  - PMOS

    - I_I1		0 [nodo] DC 0Adc AC 0Aac

    - +PULSE 0 4m 2n 50p 1.55n 100p 0

- Inyección de una DOBLE RAMPA:

  - NMOS

    - I_I1		[nodo] 0 DC 0Adc AC 0Aac

    - +PULSE 0 4m 2n 30p 150p 0p 100n

    - I_I2		[nodo] 0 DC 0Adc AC 0Aac

    - +PULSE 0 2m 2n 60p 2n 50p 100n

  - PMOS

    - I_I1		0 [nodo] DC 0Adc AC 0Aac

    - +PULSE 0 4m 2n 30p 150p 0p 100n

    - I_I2		0 [nodo] DC 0Adc AC 0Aac

    - +PULSE 0 2m 2n 60p 2n 50p 100n

El circuito del comparador que se va a analizar se encuentra representado en la Figura 1. Este comparador está diseñado con una tecnología de IBM-0.18um-7RF-CMOS, fue diseñado para ser usando con un conversor flash de 6 bits con alimentación de 3.3 voltios, resolución de 10mV de entrada y frecuencia de funcionamiento de 1MHz.

Figura 1) Esquemático del Comparador a inyectar fallas.

Las inyecciones se llevaran a cabo en todos los nodos drenadores del circuito comparador (ND-,ND+,NOUT y NDBias) para 5 situación de polarización diferentes (tensiones de nodo “IN-“ de 700mV, 1.190V, 1V, 1.210V y 1.7V ).

SIMULACION DE PERTURBACION EN NODO “ND-“

Inyección de FALLA EXPONENCIAL:

La inyección de falla se realiza en el nodo ND- del comparador, donde intervienen los drenadores de M1 y M3, y por la configuración del par diferencial, los gates de los transistores M3 y M4. Las pruebas se realizan en 5 diferentes situaciones , la primera con una tensión de entrada total en el nodo ND- de 700mV (representada en color verde), la segunda con una tensión de 1.190V (representada en rojo, resolución de 10mV), la tercera en modo común a 1.2V (en color azul, con iguales tensiones de entrada en el par diferencial), la cuarta con una tensión de 1.21V (color amarillo, resolución de 10mV) y por ultima una a una tensión de 1.7V (color rosa).

Figura 2) Cambio de estado de la salida (VOUT) del comparador con inyeccion en ND- (NMOS).

Podemos ver que las señales de salida en color verde y rojo cambian de estado (Figura 2) luego de la perturbación inyectada en el drenador del transistor CMOS M1, la cual genera que las tensiones en dicho nodo (ND-) disminuyan su potencial saturando el transistor PMOS M4, lo que aumenta el nivel de tensión existente en el nodo N+. Este aumento de potencial genera una disminución en la saturación del transistor PMOS M6, disminuyendo la corriente que este permite inyectar al nodo de salida NOUT y dejando a M7 bajar el potencial de dicho nodo (Figura 3).

Para la primer configuración de simulación (curva de color verde) vemos que la tensión de salida del comparador, luego de ser inyectada la falla, cambia su estado de alto a un umbral de tensiones para la cual el dato digital resultante es indefinido (umbral definido entre 1V y 2.3V).

Figura 3) Potenciales de los nodos ND- y ND+ (NMOS).

Figura 4) Corrientes intervinientes en el nodo de inyección ND-.

En la Figura 4 podemos observar las corrientes intervinientes en el nodo de inyección. El pulso exponencial de corriente inyectado es drenado a masa a través del bulk del transistor M1 en mayor parte, y el resto a través del nodo drenador del transistor M3.

Inyección de FALLA RAMPA:

La inyección de la falla tipo rampa se realiza en las mismas condiciones que la falla exponencial con el fin de comparar el nivel de perturbaciones que genera cada una.

Figura 5) Cambio de estado de la salida (VOUT) del comparador con inyección en ND- (NMOS).

Podemos observar que los niveles resultantes en las salidas del comparador luego de la inyección de tipo rampa varían en comparación a los obtenidos de la inyección de tipo exponencial. A diferencia de esta última, vemos en la Figura 5 que la curva de color verde obtuvo un nivel de tensión definido dentro del umbral de tensiones digitales ya definido volviendo al estado inicial, antes de ser perturbado el dispositivo. Las curvas de color rojo, azul y amarillo (correspondientes a los niveles de entrada muy próximos al funcionamiento de modo común del comparador) quedaron en el umbral de tensión no comprendido para las compuertas digitales.

Figura 6) Potenciales de los nodos ND- y ND+ (NMOS).

Las graficas de tensión en los nodos drenadores de la etapa diferencial no representan gran variación en comparación a los de la inyección realizada anteriormente.

Figura 7) Corrientes intervinientes en el nodo de inyección ND-.

En la grafica de las corrientes representadas en la Figura 7 apreciamos el tipo de impulso rampa que inyectamos como falla, el cual genera la variación de las mismas corrientes intervinientes con la falla exponencial.

Inyección de FALLA DOBLE RAMPA:

La corriente inyectada en este caso está constituida por dos fuentes de corrientes de tipo impulso conectadas en paralelo, las cuales simulan los dos estados transitorios que el SEU genera durante la perturbación (Prompt Charge Collection / Diffusion Charge Collection). La idea de realizar esta configuración de fuentes fue la de poder definir de un modo exacto el final de la perturbación a diferencia de la inyección de tipo exponencial, y una expresión más aproximada a la real que la inyección de tipo rampa.

Los efectos de este tipo de inyección se ilustran en la Figura 8.

Figura 8) Cambio de estado de la salida (VOUT) del comparador con inyección en ND- (NMOS).

Los efectos de la inyección tipo doble rampa no son muy distintos a los obtenidos con la inyección tipo rampa, la única observación a realizar es el mayor tiempo en el cual la curva de color verde varia y llega al nivel de tensión que debía de mantener según el estado inicial de la misma, lo cual ocurre 12ns mas tarde.