TESTEO DE SENSIBILIDAD DEL COMPARADOR

Se plantearon 3 tipos de inyección de fallas distintas en los diferentes nodos drenadores del comparador para caracterizar su respuesta y sensibilidad a estas perturbaciones.

Los tres tipos de fallas inyectadas se definen de la siguiente manera:

- Inyección de una EXPONENCIAL:

  - NMOS

    - I_I1		[nodo] 0 DC 0Adc AC 0Aac

    - +EXP 0 4m 2n 30p 2.2n 500p

  - PMOS

    - I_I1		0 [nodo] DC 0Adc AC 0Aac

    - +EXP 0 4m 2n 30p 2.2n 500p

- Inyección de una RAMPA:

  - NMOS

    - I_I1		[nodo] 0 DC 0Adc AC 0Aac

    - +PULSE 0 4m 2n 50p 1.55n 100p 0

  - PMOS

    - I_I1		0 [nodo] DC 0Adc AC 0Aac

    - +PULSE 0 4m 2n 50p 1.55n 100p 0

- Inyección de una DOBLE RAMPA:

  - NMOS

    - I_I1		[nodo] 0 DC 0Adc AC 0Aac

    - +PULSE 0 4m 2n 30p 150p 0p 100n

    - I_I2		[nodo] 0 DC 0Adc AC 0Aac

    - +PULSE 0 2m 2n 60p 2n 50p 100n

  - PMOS

    - I_I1		0 [nodo] DC 0Adc AC 0Aac

    - +PULSE 0 4m 2n 30p 150p 0p 100n

    - I_I2		0 [nodo] DC 0Adc AC 0Aac

    - +PULSE 0 2m 2n 60p 2n 50p 100n

El circuito del comparador que se va a analizar se encuentra representado en la Figura 1. Este comparador está diseñado con una tecnología de IBM-0.18um-7RF-CMOS, fue diseñado para ser usando con un conversor flash de 6 bits con alimentación de 3.3 voltios, resolución de 10mV de entrada y frecuencia de funcionamiento de 1MHz. Para realizar las pruebas se le agrego al esquemático del comparador una compuerta negadora en su salida.

Figura 1) Esquemático del Comparador a inyectar fallas.

Las inyecciones se llevaran a cabo en todos los nodos drenadores del circuito comparador (ND-,ND+,NOUT y NDBias) para 5 situación de polarización diferentes (tensiones de nodo “IN-“ de 700mV, 1.190V, 1V, 1.210V y 1.7V ) ilustradas en la Figura 2. Vemos que las corrientes involucradas en las ramas en donde vamos a realizar la inyección se encuentran comprendidas entre los 430nA y 20nA, lo que es significativamente menor a la corriente generada por los SEUs.

Figura 2) Esquemáticos y análisis de bias del comparador en los 5 estados de inyección.

Inyección de FALLA EXPONENCIAL

SIMULACION DE PERTURBACION EN NODO “ND-“

La inyección de falla se realiza en el nodo ND- del comparador donde intervienen los drenadores de M1 y M3 y los gates de los transistores M3 y M4 (por la configuración del par diferencial).

Las pruebas se realizan en 5 diferentes situaciones:

- tensión de entrada de 700mV (representada en color verde)

- tensión de entrada 1.190V (representada en rojo, resolución de 10mV)

- tensión de entrada en modo común de 1.2V (en color azul, con iguales tensiones de entrada en el par diferencial)

- tensión de entrada de 1.21V (color amarillo, resolución de 10mV)

- tensión de entrada de 1.7V (color rosa).

Figura 3) Cambio de estado de la salida (VOUT) del comparador con inyeccion en ND- (NMOS).

Podemos ver que la señales de salida en color rojo cambia de estado un estado alto a un estado no definido (umbral definido entre 1V y 2.3V), a lo contrario de la curva de color azul que de un nivel no definido cambia a un estado bajo (Figura 3) luego de la perturbación inyectada en el drenador del transistor CMOS M1. Esta genera que las tensiones en dicho nodo (ND-) disminuyan su potencial saturando el transistor PMOS M4 lo que aumenta el nivel de tensión existente en el nodo N+. Esta suba de potencial genera una disminución en la saturación del transistor PMOS M6 que disminuye la corriente que se inyecta en el nodo de salida NOUT, dejando a M7 bajar el potencial de dicho nodo (Figura 4).

Para la primera configuración de simulación (curva de color verde) vemos que la tensión de salida del comparador, luego de ser inyectada la falla, cambia su estado de nivel alto a un nivel umbral de tensiones para la cual el dato digital resulta ser indefinido.

Figura 4) Potenciales de los nodos ND- y ND+ (NMOS).

Figura 5) Corrientes intervinientes en el nodo de inyección ND- (NMOS).

En la Figura 5 encontramos las corrientes intervinientes en el nodo de inyección. El pulso exponencial de corriente inyectado es drenado a masa a través del bulk del transistor M1 en mayor parte, y el resto a través del nodo drenador del transistor M3.

Para observar la perturbación que genera un SEU en un transistor PMOS debemos de inyectar la falla en el terminal SOURCE del mismo o invertir la dirección de la corriente inyectarla (drenar corriente) en el nodo DRAIN, a diferencia de la simulación realizada para la falla de un NMOS. Las corrientes intervinientes en esta simulación se observan la Figura 6y las perturbaciones generadas en la salida del comparador en la Figura 7.

Figura 6) Corrientes intervinientes en el nodo de inyección ND- (PMOS).

Figura 7) Cambio de estado de la salida (VOUT) del comparador con inyeccion en ND- (PMOS).

La inyección de la falla en la terminal drenador del transistor PMOS (drenando corriente del nodo ND-) genera el cambio de estado de la curva de color azul en la salida del comparador, pasando de un nivel indefinido a un estado alto en el cual permanece.

SIMULACION DE PERTURBACION EN NODO “ND+“

En las Figura 8 y Figura 10 se representan las corrientes inyectadas en el nodo ND+ para el análisis del transistor NMOS M2 y los cambios ocasionados en la salida, respectivamente. En este caso la inyección se realizo en salida del par diferencial del comparador (salida de a primer etapa) correspondiente al nodo ND+.

Figura 8) Corrientes intervinientes en el nodo ND+ para NMOS M2.

Figura 9) Curvas de tensión del nodo ND+ para la inyección en el drenador del transistor NMOS M2.

En la Figura 9 podemos apreciar el cambio de tensión del nodo ND+ al momento de inyectarse la falla. La corriente incorporada al nodo es drenada a través del terminal Bulk del transistor NMOS M2, lo que genera una caída repentina de tensión. Esta disminución abrupta del potencial en el nodo satura al transistor PMOS N7 conectado a él (segunda etapa del comparador) y produce el cambio de estado de las salidas del mismo, como se demuestra en la Figura 10, en donde ninguna curva vuelve a un estado, ya que la tensión del nodo ND+ permanece por debajo de la tensión considerada como estado alto.

Figura 10) Tensiones de salida del comparador luego de la perturbación en drenador NMOS M2.

Para el análisis en el terminar drenador del transistor PMOS M4 del mismo nodo, tenemos las curvas de corriente y la de salida en las Figura 11 y Figura 13 respectivamente.

En la Figura 12 vemos el efecto causado en la tensión del nodo ND+. Al aumentar la tensión del nodo se lleva a corte al transistor PMOS M6, el transistor NMOS M7 baja el potencial de la salida hasta llevar a las curvas de salida a tensiones inferiores a las de inicio, donde todas menos la curva de color verde permaneces, mientras esta ultima eleva su tensión nuevamente quedando en nivel alto (superior a 1V e inferior a 2,3V) como se aprecia en la Figura 13.

Figura 11) Corrientes intervinientes en el nodo ND+ para PMOS M4.

Figura 12) Curvas de tensión del nodo ND+ para la inyección en el drenador del transistor PMOS M4.

Figura 13) Tensiones de salida del comparador luego de la perturbación en drenador PMOS M4.

Los efectos provocados sobre las corrientes de los transistores en ambas inyecciones la drenan casi en su totalidad a la perturbación a través su terminal BULK llevándola a GND o VDD, según el caso.

SIMULACION DE PERTURBACION EN NODO “NDBias“

Figura 14)

Figura 15)

SIMULACION DE PERTURBACION EN NODO “NOUT“

Figura 16)

Figura 17)

Figura 18)

Figura 19)

Inyección de FALLA RAMPA

SIMULACION DE PERTURBACION EN NODO “ND-“

La inyección de la falla tipo rampa se realiza en las mismas condiciones que la falla exponencial con el fin de comparar el nivel de perturbaciones que genera cada una.

Figura 20) Cambio de estado de la salida (VOUT) del comparador con inyección en ND- (NMOS).

Podemos observar que los niveles resultantes en las salidas del comparador luego de la inyección de tipo rampa varían en comparación a los obtenidos de la inyección de tipo exponencial. A diferencia de esta última, vemos en la Figura 20 que la curva de color verde volvió a su estado inicial, mientras que la curva de color rojo bajo su potencial quedando en el umbral no definido de tensiones. Las curvas de color azul (correspondientes a los niveles de entrada de funcionamiento en modo común) quedo en el umbral de tensión no comprendido para las compuertas digitales en el que se encontraba previamente, a pesar de haber aumentado su potencial. Las dos curvas restantes (amarilla y rosada) volvieron a su nivel bajo inicial luego de haber sufrido cambios en su potencial.

Figura 21) Potenciales de los nodos ND- y ND+ (NMOS).

Las graficas de tensión en los nodos drenadores de la etapa diferencial no representan gran variación en comparación a los de la inyección realizada anteriormente (exponencial).

Figura 22) Corrientes intervinientes en el nodo de inyección ND- (NMOS).

En la grafica de las corrientes representadas en la Figura 22 apreciamos el tipo de impulso rampa que inyectamos como falla. La corriente inyectada es eliminada del circuito por la conexión a BULK del transistor NMOS M1.

Para el análisis de perturbación en el transistor PMOS tenemos las siguientes graficas de corrientes intervinientes y modificaciones en la salida en las Figura 23y Figura 24.

Figura 23) Corrientes intervinientes en el nodo de inyección ND- (PMOS).

Figura 24) de estado de la salida (VOUT) del comparador con inyección en ND- (PMOS).

SIMULACION DE PERTURBACION EN NODO “ND+“

SIMULACION DE PERTURBACION EN NODO “NDBias“

SIMULACION DE PERTURBACION EN NODO “NOUT“

Inyección de FALLA DOBLE RAMPA

SIMULACION DE PERTURBACION EN NODO “ND-“

La corriente inyectada en este caso está constituida por dos fuentes de corrientes de tipo impulso conectadas en paralelo, las cuales simulan los dos estados transitorios que el SEU genera durante la perturbación (Prompt Charge Collection / Diffusion Charge Collection). La idea de realizar esta configuración de fuentes fue la de poder definir de un modo exacto el final de la perturbación a diferencia de la inyección de tipo exponencial, y una expresión más aproximada a la real que la inyección de tipo rampa.

Los efectos de este tipo de inyección se ilustran en la Figura 25.

Figura 25) Cambio de estado de la salida (VOUT) del comparador con inyección en ND- (NMOS).

Los efectos de la inyección tipo doble rampa no son muy distintos a los obtenidos con la inyección tipo rampa.

Figura 26) Potenciales de los nodos ND- y ND+ (NMOS).

Figura 27) Cambio de estado de la salida (VOUT) del comparador con inyección en ND- (NMOS).

Las simulaciones de inyección para la perturbación afectando al transistor PMOS se representan en la Figura 28y Figura 29.

Figura 28) Cambio de estado de la salida (VOUT) del comparador con inyección en ND- (PMOS).

Figura 29) Cambio de estado de la salida (VOUT) del comparador con inyección en ND- (PMOS).

SIMULACION DE PERTURBACION EN NODO “ND+“

SIMULACION DE PERTURBACION EN NODO “NDBias“

SIMULACION DE PERTURBACION EN NODO “NOUT“